ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

___________2019 г.                    г. Ипатово                                   №

# Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 - 2040 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом Ипатовского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Ипатовского городского округа Ставропольского края решил:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 - 2040 годы.

- Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ипатовский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) и на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края по вопросам архитектуры, строительства, промышленности, энергетики, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и торговли.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                     И.В. Литвинов

Временно исполняющий полномочия

главы Ипатовского городского округа

Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                          Т.Н. Сушко

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2020 - 2040 ГОДЫ

1.ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Программа, Ипатовский округ) - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденного генерального плана городского округа.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Ипатовского округа транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых и технических ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Ипатовского округа и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Ипатовского городского округа на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие Городского округа и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

# 1.1Основные понятия и термины.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия и термины:

- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

- дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- владелец автомобильных дорог местного значения - администрация Ипатовского городского округа;

- пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

# Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 - 2040 годы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 - 2040 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план Ипатовского городского округа Ставропольского края; - стратегия социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года; - комплексная схема организации дорожного движения для автомобильных дорог Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020-2035 годы. |
| Заказчик Программы и его местонахождение | Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края; 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 80 |
| Разработчики Программы и их местонахождение | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская,49 |
|  | Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 84 |
| Соразработчики Программы и их местонахождение | Отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 84 |
| Исполнитель Программы | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 49 |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Ипатовского округа; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - создание условий для управления транспортным спросом. Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа; - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог местного значения в границах Ипатовского округа; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Ипатовского округа, а также по формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям; - снижение количества ДТП; -достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы: 2020 - 2030 г.г. Этапы реализации: I этап - 2020 год; V этап – 2024 год; II этап - 2021 год; VI этап – 2025-2030 год. III этап - 2022 год; VII этап -2031- 2040 год. IV этап – 2023 год; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - Разработка проектов планировки территории, межевание земельных участков, разработка проектной и проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры; - Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. - мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории Ипатовского округа; - мероприятия по содержанию и ремонту дорог. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансового обеспечения Программы составит1246694,08 тыс.рублей, в том числе по годам: Этапы реализации: первый этап: в 2020 году – 196359,0 тыс. руб.; в 2021 году – 182987,58 тыс. руб.; в 2022 году – 46000,00 тыс. руб.; в 2023 году – 46000,00 тыс. руб.; в 2024 году – 46000,00 тыс. руб.; второй этап - с 2025 года по 2030 год – тыс. рублей третий этап - с 2031года по 2040 год – 460000,00 тыс. рублей. Источники финансирования: Средства федерального бюджета, средства бюджета Ставропольского края, средства бюджета Ипатовского округа, внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - безопасность, качества и эффективности транспортного обслуживания населения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры города для населения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - увеличение пешеходного и велосипедного передвижения населения; посмотреть цели - эффективное функционирование действующей транспортной инфраструктуры. |

# Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края

# 2.1. Положение Ипатовского округа в структуре пространственной организации Ставропольского края.

Ипатовский округ расположен в северо-восточной части Ставропольского края. Протяженность Ипатовского округа - с севера на юг - 67 км, с запада на восток - 112 км. Площадь территории округа составляет 403,6 тыс. га (4036 км2 – 6,1 процент от общей площади Ставропольского края). Ипатовский округ по площади занимает 2-е место среди муниципальных образований края, уступая только Левокумскому муниципальному району.

Рисунок 1.

Граничит Ипатовский округ на севере с Республикой Калмыкия, с северо-востока с Апанасенковским районом, с юга – с Туркменским районом и Петровским городским округом, с юго-запада с Труновским районом и с запада с Красногвардейским районом Ставропольского края (Рисунок 1).

Численность населения городского округа – 57,9 тысяч человек (2,1 процент от общей численности населения края (на 01 января 2018 г.)). В общей численности населения Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) Ипатовский  округ занимает 0,6 процентов, в общей численности населения Российской Федерации – 0,04 процента.

Удельный вес населения Ипатовского округа в общей численности населения Ставропольского края – 2,1 процент при удельном весе территории – 6,1 процент. В составе Ипатовского округа 48 населенных пунктов, из которых только один городской – административный центр округа – город Ипатово, а также 15 сел, 16 поселков, 12 хуторов и 4 аула.

Градостроительная деятельность в границах Ипатовского округа осуществляется в соответствии с генеральным планом Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - генеральный план), утвержденным Решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20.08.2019 г. № 75 «Об утверждении Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края».

# 2.2. Социально-экономическая характеристика Ипатовского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории Ипатовского округа, оценка транспортного спроса.

Территория Ипатовского округа расположена на границе северо-восточных склонов Ставропольской возвышенности и    юго-западной части Маныческой низменности и представляет собой слабонаклонную равнину, переходящую к северу в область Приманычской низменности. Рельеф в основном равнинный, лишь в юго-восточной части – возвышенный.

Рисунок 2.

Рельеф Ипатовского округа.

Сейсмичность территории городского округа составляет 5-6 баллов.

Согласно агроклиматическому районированию Ставропольского края Ипатовский округ относится к засушливой зоне. Данная зона представлена подзоной засушливых степей и характеризуется более высоким, хотя и недостаточным коэффициентом увлажнения (0,5-0,7, при ГТК – 0,7-0,9), что определяет несколько лучшие условия для ведения сельского и лесного хозяйства. Наиболее характерными особенностями климата являются: недостаточное количество выпадающих осадков, низкая относительная влажность воздуха, лето жаркое и сухое, и умеренно мягкая зима. Максимальная температура воздуха в июле достигает +44оС, минимальная в январе -35оС. Ветры преобладают восточного и западного направлений.

Одним из важнейших факторов улучшения условий хозяйствования в Ипатовском округе стало завершение реконструкции ключевого гидромелиоративного объекта межрегионального значения – Кугультинского дюкера Право-Егорлыкского канала, являющегося одним из крупнейших сооружений Ставрополья и имеющее положительное влияние на дальнейшее социально – экономическое развитие округа. Данное мероприятие позволило охватить водообеспечением 45 тыс. гектаров орошаемых земель и дополнительно решить вопросы обводнения территорий не только Ипатовкого округа, но и трех административных районов Ставропольского края, Республики Калмыкия, Ростовской области.

Территория Ипатовского округа находится в пределах сухой степи с темно-каштановыми и каштановыми почвами, лишь на юго-западе Ипатовского округа распространены черноземы южные. Условно территорию округа можно разделить на 2 подзоны: с преобладающими чернозёмами и зоной тёмно-каштановых и каштановых почв.

Согласно оценке земель, плодородие почв оценивается по хозяйствам от 37 до 64 баллов (выше, чем в восточных муниципальных районах и городских округах, но ниже, чем в западной части Ставропольского края). Распаханность территории достигает 70-75%. Тем не менее, большая часть территории Ипатовского округа – это особо ценные земли, с качеством почв выше среднекраевого балла.

Современный ландшафт включает компоненты материальной культуры в ее нотационной форме: культурные растения и животные, техническая инфраструктура (дороги, электросети, фермы, здания поселков и др.).

Анализ комплекса природных компонентов Ипатовского округа выявил, что Ипатовский  округ расположен на плодородных землях с относительно простыми и средними сложностями условиями для строительства. По климатическим условиям территория округа находится в зоне недостаточного увлажнения, а также слабо обеспечена поверхностными водами, что в свою очередь создает сложности в обеспеченности питьевой водой жителей.

Ипатовский округ не располагает запасами пресных подземных вод, требуется проведение специальных работ по поиску и разведке месторождений пресных подземных вод. Вся территория округа подвержена опасным природным процессам, среди которых: оползни, просадки и различные виды эрозии.

Вместе с тем, Ипатовский округ имеет значительный природно-ресурсный потенциал и благоприятные социально-экономические условия, необходимые для устойчивого развития и успешного регионального маркетинга: экологическая чистота и уникальная природа, достаточно развитая инфраструктура и экономически благоприятное месторасположение, самобытная культура, богатая история и основное богатство Ипатовского округа его жители.

(Таблица 1)

Населенные пункты в составе Ипатовского округа.

| № п/п | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Численность населения, человек | Категория по численности населения | № п/п | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Численность населения, человек | Категория по численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большая Джалга | село | 3038 | Крупный | 25 | Кочержинский | хутор | 260 | Средний |
| 2 | Большевик | посёлок | 1580 | Большой | 26 | Красная Поляна | село | 585 | Средний |
| 3 | Бондаревский | хутор | 482 | Средний | 27 | Красный Кундуль | хутор | 103 | Малый |
| 4 | Бурукшун | село | 2029 | Большой | 28 | Красочный | посёлок | 1754 | Большой |
| 5 | Вавилон | хутор | 85 | Малый | 29 | Крестьянское | село | 129 | Малый |
| 6 | Васильев | хутор | 41 | Малый | 30 | Лесная Дача | село | 493 | Средний |
| 7 | Верхнетахтинский | посёлок | 194 | Малый | 31 | Лиман | село | 1508 | Большой |
| 8 | Верхний Барханчак | аул | 433 | Средний | 32 | Малоипатовский | посёлок | 198 | Малый |
| 9 | Верхний Кундуль | хутор | 38 | Малый | 33 | Малые Родники | посёлок | 118 | Малый |
| 10 | Весёлый | хутор | 123 | Малый | 34 | Малый Барханчак | аул | 1194 | Большой |
| 11 | Весёлый | хутор | 114 | Малый | 35 | Мелиорация | хутор | 254 | Средний |
| 12 | Винодельненский | посёлок | 1473 | Большой | 36 | Нижний Барханчак | аул | 342 | Средний |
| 13 | Водный | хутор | 159 | Малый | 37 | Новоандреевское | село | 201 | Средний |
| 14 | Восточный | хутор | 67 | Малый | 38 | Новокрасочный | посёлок | 262 | Средний |
| 15 | Горлинка | посёлок | 237 | Средний | 39 | Октябрьское | село | 3511 | Крупный |
| 16 | Двуречный | посёлок | 157 | Малый | 40 | Первомайское | село | 1325 | Большой |
| 17 | Добровольное | село | 1167 | Большой | 41 | Правокугультинский | посёлок | 388 | Средний |
| 18 | Донцово | посёлок | 41 | Малый | 42 | Родники | село | 517 | Средний |
| 19 | Дружный | посёлок | 105 | Малый | 43 | Советское Руно | посёлок | 2048 | Большой |
| 20 | Залесный | посёлок | 308 | Средний | 44 | Софиевка | село | 520 | Средний |
| 21 | Золотарёвка | село | 1289 | Большой | 45 | Софиевский Городок | посёлок | 602 | Средний |
| 22 | Ипатово | город | 24021 | Малый город | 46 | Средний Кундуль | хутор | 37 | Малый |
| 23 | Калаусский | посёлок | 16 | Малый | 47 | Тахта | село | 2830 | Большой |
| 24 | Кевсала | село | 3307 | Крупный | 48 | Юсуп-Кулакский | аул | 775 | Средний |

Административный центр округа – город Ипатово относится к категории малых городов (менее 50 тыс. человек), сосредотачивая 41,5% всего населения округа. Это один из самых молодых городов края, получивший статус города 3 декабря 1979 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

По численности населения сельские населенные пункты Ипатовского округа распределяются по 4 категориям (Таблица 1):

- малые (менее 200 человек) – 17 (36,2% от общего числа всех сельских населенных пунктов);

- средние (200-1000 человек) – 16 (34%);

- большие (1000-3000 жителей) – 11 (23,4%);

- крупные (более 3000 человек) – 3 (6,4%).

Плотность населения на территории округа составляет в среднем 14,3 чел./км2 – 28 место среди муниципальных образований Ставропольского края

(в среднем по краю – 42,25 чел./км2). Плотность сельских населенных пунктов – 11,6 единиц на 1000 км2.

Расстояние от административного центра округа города Ипатово до краевого центра – 124 км (2-часовая транспортная доступность).

Пространственно-территориальное развитие Ипатовского городского округа напрямую связано с его градостроительным развитием, поскольку именно эти направления формируют основные инструменты и механизмы управления территорией.

Главные проблемы градостроительного развития городского округа связаны со сложившейся экстенсивной пространственно-территориальной динамикой, основанной на использовании внутренних резервов территории округа. Это выражается в существенных диспропорциях в пространственной организации территории, а, следовательно, порождает проблемы градостроительного развития.

Для устранения указанных диспропорций необходимо определить новую стратегию градостроительного развития городского округа.

В современных условиях, пространственная и планировочная организация территории тесно связана с документами стратегического и территориального планирования Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края и Стратегией социально-экономического развития Ипатовского городского округа.

Основным направлением градостроительного развития городского округа является формирование градо-экологического каркаса территории. Такой подход к градостроительному развитию позволяет строить градостроительную политику в тесной взаимосвязи с экологическим состоянием территории. Более подробно градо-экологический подход к пространственному развитию округа.

Градостроительное развитие городского округа связано с совершенствованием функционально-планировочной организации территории и определено задачами его социально-экономической динамики:

- формирование и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;

- сохранение и возрождение ценных архитектурных и природных объектов;

- определение направлений градостроительной политики и градостроительного контроля на территории округа;

- улучшение условий проживания населения, создание комфортной среды и предоставление качественного жилищно-коммунального обслуживания;

- формирование градо-экологического каркаса территории.

На территории городского округа предполагается реализация большого числа проектов по созданию (реконструкции) объектов капитального строительства. Предлагаемые к реализации инвестиционные проекты будут интегрированы в планировочную структуру городского округа.

Таким образом, на территории можно выделить следующие приоритеты градостроительного развития:

- Разработка единых нормативов архитектурно-планировочного облика территории жилой и общественно-деловой застройки.

- Вывод промышленных и коммунально-складских предприятий и сооружений в специальные зоны.

- Создание системы новых общественных пространств различного уровня.

- Сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории и формирование на его основе градо-экологического каркаса.

- Оптимизация структуры и территориального распределения жилищного фонда за счет формирования новых жилых зон преимущественно малоэтажной застройки.

- Развитие социальной сферы с учетом перспектив пространственно-территориального развития и демографического прогноза.

- Создание единого транспортно-коммуникационного каркаса городского округа и его интеграция во внешнее транспортное пространство Ставропольского края.

- Градостроительное развитие малых и средних сельских населенных пунктов с целью равномерного пространственного освоения территории округа.

Для реализации этих направлений необходимо в первую очередь:

- Произвести выбор наиболее пригодных земельных участков для организации новых инвестиционных площадок;

- Сформировать перечень основных инфраструктурных проектов, необходимых для развития новых комплексов и объектов различной специализации;

- Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» изменения, направленные на выделение приоритетов и направлений комплексного градостроительного развития городского округа.

Планировочная организация территории Ипатовского городского округа определяет функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Функциональное зонирование территории городского округа заключается в выделении основных функциональных зон (жилых, общественно-деловых, промышленных, коммунально-хозяйственных, рекреационных, сельскохозяйственных и т. д.) на основе анализа социально-экономических и природных условий, сложившейся архитектурно-планировочной структуры жилой, общественно-деловой и производственной застройки, хозяйственных связей, основных направлений их развития.

Основная цель функционального зонирования состоит в оптимизации пространства городского округа упорядочении планировочной структуры территории, создании необходимых условий для развития территориальных зон при учете интересов жителей, хозяйственного комплекса, охраны окружающей среды и сохранения уникальных ландшафтов.

С учетом существующего функционального использования территории городского округа, проектное функциональное зонирование включает ряд условий:

- пространственной дифференциации функций;

Территория городского округа разделяется на основные функциональные зоны: сельскохозяйственную, жилую, общественно-деловую, промышленно-коммунальную, рекреационную и др. Зоны общественно-деловых центров предназначаются для многофункционального использования.

- возможности реализации;

Осуществление поэтапных мероприятий, в частности, по выносу из зон жилой и общественно-деловой застройки промышленных и коммунально-складских предприятий (в случае наличия таковых), которые, которые не требуют значительных затрат и действительно реальны.

- эффективности использования территории;

Увеличение зон жилой и общественно-деловой застройки за счет достройки существующих микрорайонов, создания коттеджных и усадебных жилых массивов в зоне градостроительного освоения на территории сельских населенных мест, резервирования территорий в зонах градостроительного развития.

- оптимизации территориального размещения и хозяйственной деятельности агропромышленных и коммунально-складских предприятий;

Создание пос. Красочный и пос. Большевик промышленно-коммунальной зоны с резервами для развития агропромышленных индустриальных парков.Здесь может сформироваться (в относительном отдалении от жилой застройки) база АПК городского округа с хорошей транспортной обеспеченностью в виду близости автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» и железной дороги, возможностью кооперирования между расположенными рядом предприятиями, использования единой производственной и инженерной инфраструктуры и т. д.

- сохранения ценных природных ландшафтов;

Формирование рекреационных зон вблизи города Ипатово и крупных сельских населенных пунктов, играющих роль опорных центров межселенного обслуживания.

Ипатовский округ характеризуется периферийным положением на территории края, но, благодаря достаточно выгодному транспортно-географическому положению, периферийность положения нивелируется.

По территории Ипатовского округа проходят важные транспортные магистрали:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» (протяжённость в пределах округа – около 50 км);

- железная дорога «Ставрополь – Элиста» Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД».

Эти магистрали обеспечивают связи округа с другими муниципальными образованиями Ставропольского края, а также возможности связи с прилегающими регионами Южного федерального округа.

Важное значение для городского округа имеют автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- «Дивное – Большая Джалга – Красочный»;

- «Преградное – Тахта – Ипатово»;

- «Городовиковск – Тахта (в границах Ставропольского края)»;

- «Ипатово – Золотаревка – Добровольное».

В целом транспортно-географическое положение городского округа выгодное и обеспечивает взаимосвязи округа, как с прилегающими муниципальными образованиями Ставропольского края, так и с соседними регионами, что характеризует положение Ипатовского округа по отношению как к административному центру края – г. Ставрополю, так и к большинству городов и районов края как благоприятное.

Округ потенциально может иметь тесные деловые, организационно-хозяйственные и социально-культурные связи с окружающими территориями Красногвардейского, Апанасенковского, Труновского районов, Петровского городского округа, а также с Республикой Калмыкия, другими регионами Южного федерального округа.

Ипатовский округ сегодня первый в крае по объемам производства молока. По результатам 2017 года произведено более 61,1 тысяч тонн молока, в том числе в общественном секторе — 14,5 тысяч тонн. Рост производства молока наблюдается в хозяйствах всех форм собственности. Надой на 1 фуражную корову по сельхозорганизациям составил 8 123 кг, что выше уровня 2016 года на 4 процента (на 336 килограммов), а в обществе с ограниченной ответственностью АПХ «Лесная Дача», являющимся крупным модернизированным комплексом по разведению крупного рогатого скота молочного направления в Ставропольском крае, превысил 9 тысяч килограммов, что является одним из лучших показателей в крае.

Гордость округа СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка» - удостоен в 2017 году статуса селекционно-генетического центра юга России по овцеводству, известен вкуснейшей бараниной и тончайшей шерстью выведенной племенной породы овец «Джалгинский меринос».

По объемам привлечённых инвестиций Ипатовский округ находится в десятке лидеров среди муниципальных районов и городских округов края (в 2016 году - на 9 месте, в 2017 году – на 7 месте, за 9 месяцев 2018 г.- 4 место).

Ипатовский округ по многим направлениям деятельности имеет лучшие или одни из лучших показателей в Ставропольском крае. Это объективно, так как и в промышленности Ипатовский округ имеет устойчивые позиции развития. Есть востребованные лимонады Ипатовского пивзавода и сыры акционерного общества «Сыродел», собравшие в общей сложности больше четырехсотен медалей.

Основным преимуществом, своего рода краеугольным камнем производства инновационного производителя общества с ограниченной ответственностью «Экокирпич», стала китайская технология обжига кирпича без использования газа, при этом аналогов этому ноу-хау нет не только в Ставропольском крае, но и в стране. Как итог, на рынке строительных материалов появился кирпич с высокой маркой прочности «М-175» и «М-200», и практически за два года своей деятельности, завод оставил позади признанных лидеров, став едва ли не монополистом в выбранном направлении, завоевав 52 % рынка Ставрополья.

- учреждения здравоохранения:   медицинскую помощь населению оказывает государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская районная больница», в состав которой входят 3 поликлиники (районная, детская, стоматологическая), стационар, две участковые больницы (в п. Красочном на 25 коек, в с. Тахта 35 коек), 11 амбулаторий (при одной функционирует дневной стационар на 8 коек), 16 фельдшерско – акушерских пунктов. На территории Ипатовского округа имеется государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая специализированная туберкулезная больница», клинико - диагностическая лаборатория, медицинский центр «Ваш доктор», 33 аптеки и аптечных пунктов.

Рисунок 3.

- учреждения образования: представлены 58 образовательными учреждениями разной ведомственной принадлежности (Рисунок 15, согласно приложению).

В 2017 году функционировали 54 муниципальных учреждения (МКОУ ООШ № 1 с.Родники находится в стадии ликвидации), находящихся в ведомственном подчинении отдела образования, из них:

- 28 дошкольных образовательных учреждений,

- 23 общеобразовательных учреждения,

- 3 учреждения дополнительного образования.

Помимо этого на территории Ипатовского округа функционируют 2 государственных учреждения:

- государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 13 VIII вида»;

- государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ипатовский многопрофильный техникум»;

- кроме того, два муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования (Детская школа искусств и детская художественная школа).

Рисунок 4.

- учреждения культуры и спорта: В Ипатовском округе имеется развитая сеть учреждений культуры, которая представлена следующими учреждениями: учреждения образования в сфере культуры: МБУ ДО «Детская художественная школа», МБУ ДО «Детская школа искусств» (7 филиалов), 18 учреждений культурно-досугового типа: Дома культуры-16, (клубы-18), ММБУК «Культурно-досуговый центр», 1 государственное учреждение – ГБУК «Ипатовский районный краеведческий музей». Центральной библиотекой является РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека», а 26 библиотек находятся в составе учреждений культурно-досугового типа (всего – 30 библиотек).

Рисунок 5.

Художественно - эстетическое и музыкальное образование детей в Ипатовском округе осуществляют 2 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 7  филиалов  которого  расположены  в аул.  Малый Барханчак,

с. Бурукшун, пос. Красочный, с. Лиман, с. Октябрьское, с. Кевсала, пос. Советское Руно.

В Ипатовском округе насчитывается 96 спортивных сооружений, из них стадион и мотодром, с трибунами более чем на 1,5 тыс. чел. каждый, в г. Ипатово, 59 спортивных площадок для игровых видов спорта, 34 спортивных зала.

# 2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры Ипатовского округа по видам транспорта.

На территории Ипатовского округа функционирует автомобильный, железнодорожный и трубопроводный транспорт.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети предопределены равнинным слабопересеченным рельефом степей Предкавказья с относительно однородным уровнем сельскохозяйственного освоения территории.

К положительным чертам транспортной сети можно отнести:

- наличие железнодорожного транспорта;

- разветвленную сеть автодорог, подходящих ко всем населенным пунктам;

- относительно развитая сеть внутренних и межрайонных автобусных маршрутов;

- наличие магистральных и подводящих участков газопроводов.

К отрицательным чертам транспортной сети можно отнести:

- отсутствие автодорог высших технических категорий;

- большие транспортные потоки на автодорогах, что увеличивает выбросы загрязняющих веществ и число жертв ДТП;

- незначительная роль железнодорожного транспорта;

- низкое качество внутрипоселковых автодорог многих населенных пунктов;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования.

Жители Ипатовского округа обслуживаются двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Автомобильная транспортная сеть: всего по территории Ипатовского округа проходит 756,6 км. автомобильных дорог местного значения общего пользования, в том числе 44 км. дорог являются дорогами федерального значения, 161 км. - дорогами краевого значения.

В структуре транспортного потока на территории городского округа преобладает легковой автотранспорт (41%), на долю грузового транспорта и сельскохозяйственной техники приходится 38% и 21% соответственно.

Расчетная интенсивность движения оценивается в 500 (автомобилей в час на полосу движения) для территории г. Ипатово, и в 100 (автомобилей в час на полосу движения) для остальных территорий.

Уровень автомобилизации Ипатовского округа в целом можно оценить как средний. Выше среднероссийского показателя (284 автомобилей/1000 человек) уровень автомобилизации только в г. Ипатово, в остальных территориях он заметно ниже.

Услуги грузоперевозок оказывает транспортное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Газтранссервис» и индивидуальные предприниматели. На территории округа зарегистрировано более 140 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузовым транспортом. Предприятия строительной индустрии и сельского хозяйства осуществляют грузоперевозки собственным транспортом.

Однако рынок грузоперевозок имеет ряд существенных проблем:

- 70 процентов перевозок сельского населения осуществляется транспортом малой вместимости типа «Газель»;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения нуждаются в текущем, капитальном ремонте и реконструкции;

- некоторые населенные пункты округа не обеспечены подъездными дорогами в асфальтовом исполнении.

Развитие транспортного комплекса, связывающего территорию округа с сельскими населенными пунктами в единое экономическое пространство - одно из перспективных направлений сферы хозяйственной деятельности Ипатовского округа.

Рынок пассажирских перевозок является важнейшим элементом транспортной системы, который обеспечивает ежедневную транспортную подвижность населения Ипатовского округа.

Эффективная и надежная работа пассажирского транспорта является важнейшим фактором социально-политической и экономической стабильности, поскольку именно пассажирский транспорт обеспечивает основную часть трудовых поездок населения, оказывая непосредственное влияние на эффективность функционирования системы муниципального хозяйства, предприятий, организаций, учреждений и всех отраслей экономики муниципалитета, региона и страны в целом. Однако резкое возрастание уровня внешней среды вызывает необходимость формирования эффективных подходов к управлению пассажирским транспортом таким образом, чтобы способность к изменениям стала одной из важнейших ключевых характеристик, определяющих возможности транспортной инфраструктуры к развитию в долгосрочной перспективе.

По статистическим данным за 2019 год перевезено 522,6 тысяч пассажиров, что на 3,8 процентных пункта ниже уровня аналогичного периода 2018 года (543,6 тысяч пассажиров). Пассажирооборот составил 9542,06 тысяч пассажиро- километров, или на 36,5 процентных пункта ниже аналогичного периода 2018 года (15029,1 тысяч пассажиро- километров). Снижение данного показателя обусловлено отменой 9 внутрирайонных маршрутов на дальние перевозки, а также увеличением автомобилизации жителей Ипатовского округа. Но вместе с тем, регулярное транспортное обслуживание населения округа обеспечивается 12 внутрирайонными автобусными маршрутами, где задействован 21 маршрутный автобус.

Рисунок 6.

Ипатовский городской округ

СХЕМА МАРШРУТОВ

В целях возобновления маршрутных сообщений администрацией Ипатовского округа на постоянной основе проводится работа с пассажироперевозчиками. Прорабатывается вопрос оптимизации маршрутной сети, расписания движения транспортных средств. Разрабатывается документация на проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2019 году проведено 3 открытых конкурса, в 2020 году 2 открытых конкурса. Открытые конкурсы признаны несостоявшимися в связи с тем, что в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе по данным маршрутам.

На маршрутах работают 5 перевозчиков. У всех перевозчиков имеются лицензии, транспортные средства с исправным техническим состоянием, соответствующие нормам экологии.

(Таблица 2)

| пп | Наименование маршрута | Подвижной состав | протяженность | остановки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | маршрут №2 г. Ипатово | Автобус класса М2 | 12,7 км | МОУ СОШ №14, ЦРБ, РЫНОК |
| 2 | маршрут №3 г. Ипатово | Автобус класса М2 | 12,5 км | МОУ СОШ №14, ЦРБ, РЫНОК |
| 3 | маршрут №4 г. Ипатово | Автобус класса М2 | 10,2 км | Ул. Южная, Больница, Рынок, ул.Ленина (дачи). |
| 4 | маршрут №5 г. Ипатово; | Автобус класса М2 | 9,5 | Ул. Пригородная, ЦРБ, РЫНОК,ул. Западная |
| 5 | маршрут №7 г. Ипатово. | Автобус класса М2 | 15 км | Ул. Пригородная, ЦРБ, РЫНОК,ул. Западная |
| 6 | маршрут №101-«Ипатово-Кевсала» | Автобус класса М2 | 25 км | г. Ипатово с. Кевсала |
| 7 | маршрут №102 «Ипатово-Малый Барханчак» | Автобус класса М2 | 22 км | г.Ипатово х.Мелиорация а. Нижний Барханчак а.Верхний Барханчак а. Малый Барханчак |
| 8 | маршрут №104 «Ипатово-Винодельненский» | Автобус класса М2 | 17,5 км | г. Ипатово п. Винодельненский |
| 9 | маршрут №105 Ипатово-Октябрьское | Автобус класса М3 | 18 км | г. Ипатово с. Октябрьское |
| 10 | маршрут №113 «Большая Джалга-Ипатово»; | Автобус класса М2 | 63 км | г.Ипатово п.Красочный с.Бурукшун с.Большая Джалга |
| 11 | маршрут №114 «Ипатово-Советское Руно» | Автобус класса М2 | 34 км | г. Ипатово с. Лиман п. Советское Руно |
| 12 | маршрут № 116 «Ипатово-Лиман | Автобус класса М2 | 17 км | г.Ипатово с. Лиман |

Все территории Ипатовского городского округа имеют автобусное сообщение с административным центром городского округа – городом Ипатово. Более половины территорий имеют прямое автобусное сообщение с краевым центром – городом Ставрополем.

Автобусные маршруты территорий Ипатовского городского округа

(Таблица 3)

| Территория (территориальный отдел) | Автобусные маршруты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямые | Транзитные |
| город Ипатово | Ставрополь, Невинномысск, Ессентуки, Пятигорск. | Москва, Астрахань, Саратов, Волгоград, Краснодар, Элиста, Ростов-на-Дону, Буденновск, Новочеркасск. |
| Большевистский | Ставрополь | Бурукшун-Ставрополь; Первомайское-Ставрополь |
| Винодельненский | Ипатово, Ставрополь | - |
| Добровольно-Васильевский | Ипатово, Ставрополь | - |
| Золотарёвский | Ипатово | Добровольное-Ставрополь; Добровольное-Ипатово |
| Кевсалинский | Ипатово | М. Джалга-Ставрополь |
| Красочный | Ипатово, Ставрополь | - |
| Леснодачненский | Ипатово | - |
| Лиманский | Ипатово | Ипатово-Юсуп-Кулакский (через х. Веселый); Ипатово-Нижний Барханчак (через х. Мелиорация) |
| Мало-Барханчакский | Ипатово | - |
| Октябрьский | Ипатово | Ипатово-Ставрополь; Добровольное-Золотаревка-Ипатово. |
| Первомайский | Ипатово, Ставрополь | Лесная Дача-Ипатово |
| село Большая Джалга | Ипатово, Ставрополь | - |
| село Бурукшун | Ипатово, Ставрополь | - |
| Советскорунный | Ипатово, Ставрополь | - |
| Тахтинский | Ипатово | Бурукшун-Ставрополь; Лесная Дача-Ипатово; Первомайское-Ставрополь; Городовиковск-Ставрополь. |

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составляет 3,42%.

Железнодорожная транспортная сеть:

на территории городского округа имеется железнодорожный транспорт общего пользования (малодеятельный участок «Светлоград – Элиста» СКЖД) протяженностью 47 км. Весь участок не электрифицирован. Основной вид тяги – тепловозный. Имеется 1 железнодорожный мост, длинною 9 метров на перегоне «Ипатово-Светлоград» и 2 железнодорожных моста длиной 5 метров – на перегоне «Ипатово-Дивное».

Железнодорожная станция «Ипатово» характеризуется пропускной способностью в 15 пар поездов в сутки. Станция имеет 11 подъездных путей. Также в пределах городского округа имеется 3 железнодорожные платформы для обслуживания пассажирских перевозок (в г. Ипатово, в с. Октябрьское, п. Винодельненский).

В будущем строительство железнодорожных линий на территории городского округа не предусматривается.

- Трубопроводный транспорт.

В пределах городского округа проходит участок трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума «Тенгиз – Новороссийск» общей протяженностью 90 км.

Величина максимального давления в системе трубопровода в нормальном режиме эксплуатации не превышает 6 Мпа. На 1033-м километре участка нефтепровода расположен аварийно-восстановительный участок – «Ипатово».

На территории Ипатовского округа (в районе с. Кевсала) имеется участок газового промысла протяженностью 46 км, диаметр трубы 510 мм.

# 2.4. Характеристика сети дорог Ипатовского округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

На территории Ипатовского округа расположены 44 км автомобильных дорог федерального значения 161 км автомобильных дорог регионального значения и 761,3 км автомобильных дорог местного значения.

Дороги внутри Ипатовского округа  частично являются бесхозяйными.
Одной из основных проблем автодорожной сети городского округа является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню. Для приведения дорог в нормативное состояние требуется предварительная завершение процесса паспортизации и постановки их на кадастровый учет и оформление в собственность.

Территория Ипатовского округа преимущественно сформирована
застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главные и основные улицы городского округа частично оборудованы тротуарами. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят также по центральным улицам.

Жилые и общественно деловые зоны расположены непосредственно в пределах населенных пунктов. Зоны сельскохозяйственного использования и природно-рекреационные зоны расположены за их пределами.

Перечень автомобильных дорог Ипатовского городского округа Ставропольского края утвержден Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2020г. №522.

(Таблица 4)

Перечень

автомобильных дорог с присвоением идентификационных номеров дорогам общего пользования местного значения

в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование автомобильной дороги |  | Протяженность, м | Тип покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификационный номер автомобильной дороги |  | Категория автомобильных дорог | Примечания: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетон, м | щебеночно-гравийное, м |  |  |  |  |  | грунтовое, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 раздел с. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская |  | 5902 | 3407 | 2495 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 2 | ул. Ленина |  | 2042 | 1725 | 317 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 3 | ул. Калинина |  | 4372 | 0 | 4372 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 4 | ул. Первомайская |  | 4017 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 3017 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 5 | ул. Станционная |  | 1563 | 417 | 1146 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 6 | пер. Восточный |  | 1018 | 609 | 409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 006 |  | 4 |  |
| 7 | пер. Песчаный |  | 1310 | 470 | 640 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 007 |  | 4 |  |
| 8 | пер. Западный |  | 1190 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1190 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 008 |  | 5 |  |
| 9 | пер. Комсомольский |  | 1310 | 0 | 645 |  |  |  |  | 665 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 009 |  | 4 |  |
| 10 | пер. Красный октябрь |  | 500 | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 010 |  | 4 |  |
| 11 | пер. Пушкина |  | 621 | 260 | 0 |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 011 |  | 4 |  |
| 12 | пер. Ткаченко |  | 546 | 0 | 0 |  |  |  |  | 546 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 012 |  | 5 |  |
| 13 | пер. Шевченко |  | 1187 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 013 |  | 5 |  |
| 14 | пер. Страны Советов |  | 547 | 0 | 0 |  |  |  |  | 547 |  |  |  |  | 07- 714- 291 ОП МГ 014 |  | 5 |  |
| 15 | Подъездная дорога к кладбищу с.Октябрьское |  | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07-714-291 ОП МГ 015 |  | 4 |  |
| 16 | х. Вавилон ул.Братьев Караваевых |  | 740 | 0 | 180 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 07- 714- 126 ОП МГ 001 |  | 5 |  |
| 17 | х. Вавилон ул.Виноградная |  | 764 | 0 | 0 |  |  |  |  | 764 |  |  |  |  | 07-714-126 ОП МГ 002 |  | 5 |  |
| 18 | х.Вавилон ул.Красный Хлебороб |  | 680 | 0 | 0 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 07-714-126 ОП МГ 003 |  | 5 |  |
| 19 | х.Вавилон ул.Набережная |  | 474 | 0 | 0 |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  | 07-714-126 ОП МГ 004 |  | 5 |  |
| 20 | х.Вавилон ул.Подгорная |  | 422 | 0 | 0 |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  | 07-714-126 ОП МГ 005 |  | 5 |  |
| 21 | х.Вавилон ул.Садовая |  | 1220 | 0 | 1220 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07-714-126 ОП МГ 006 |  | 4 |  |
| 22 | х.Вавилон ул.Школьная |  | 345 | 0 | 0 |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  | 07-714-126 ОП МГ 007 |  | 5 |  |
| 23 | х.Вавилон ул.Южная |  | 340 | 0 | 0 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 07-714-126 ОП МГ 008 |  | 5 |  |
| 2 раздел с. Лесная Дача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина, ул. Мира |  | 2200 | 2200 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 001 |  | 4 | 26:02:000000:5933- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 2 | пер. Фурманова |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 3 | пер. Новый |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 4 | пер. Комсомольский |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 5 | пер. Лесной |  | 360 | 0 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 6 | пер. Чапаева |  | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 006 |  | 4 |  |
| 7 | пер. 8 Марта |  | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 007 |  | 4 |  |
| 8 | пер. Юбилейный |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 008 |  | 4 |  |
| 9 | пер. Советский |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 009 |  | 4 |  |
| 10 | от пер. Фурманова до пер. Лесной |  | 230 | 0 | 230 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 010 |  | 4 |  |
| 11 | от ул. Мира до пер. Советский |  | 600 | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 011 |  | 4 |  |
| 12 | от ул. Ленина до ул. Мира |  | 160 | 0 | 160 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 246 ОП МГ 012 |  | 4 |  |
| 13 | с. Красная Поляна ул. Ленина 1 |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 001 |  | 4 | 26:02:000000:5931 – 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 14 | с. Красная Поляна ул.Ленина 2 |  | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 15 | с. Красная Поляна ул. Гагарина 1 |  | 604 | 604 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 003 |  | 4 | 26:02:000000:5934 -26/007/2018-2, 09.04.2018 |
| 16 | с. Красная Поляна ул.Гагарина 2 |  | 656 | 0 | 656 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 17 | с. Красная Поляна ул. Молодежная |  | 540 | 240 | 0 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 005 |  | 4 | 26:02:000000:5932-26/001/2019-3, 24.12.2019 |
| 18 | с. Красная Поляна ул. Мира 1 |  | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 006 |  | 4 | 26:02:000000:5935- 26/007/2018-2, 09.04.2018 |
| 19 | с. Красная Поляна ул. Мира 2 |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 007 |  | 4 |  |
| 20 | с. Красная Поляна ул. Механизаторов |  | 700 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ008 |  | 4 | 26:02:030707:81- 26/007/2018-2, 09.04.2018 |
| 21 | с. Красная Поляна проезд ул. Гагарина ул. Мира |  | 550 | 0 | 550 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 226 ОП МГ 009 |  | 4 |  |
| 22 | объездная вокруг с. Красная Поляна |  | 2400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 07- 714 226 ОП МГ010 |  | 4 |  |
| 23 | подъезд к молочно- товарному комплексу «АПХ Лесная Дача» от села Лесная Дача |  | 1690 | 0 | 1690 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07-714-246 ОП МГ 013 |  | 4 |  |
| 3 раздел пос. Красочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Веселый |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 001 |  | 4 | 26:02:000000:2179- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 2 | пер. Юбилейный |  | 145 | 145 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 002 |  | 4 | 26:02:061604:102- 26/007/2018-2, 21.05.2018 |
| 3 | подъездная дорога к больнице |  | 205 | 205 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 003 |  | 4 | 26:02:061609:184- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 4 | ул. Победы |  | 334 | 334 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 004 |  | 4 | 26:02:000000:2026- 26/007/2018-2, 11.04,2018 |
| 5 | ул. Спортивная |  | 805 | 805 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 005 |  | 4 | 26:02:000000:3614- 26/007/2018/-2, 11.04.2018 |
| 6 | ул. Восточная |  | 980 | 980 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 006 |  | 4 | 26:02:000000:3545- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 7 | ул. Шоссейная |  | 610 | 610 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 007 |  | 4 | 26:02:061609:167- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 8 | ул. Гагарина |  | 980 | 980 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 008 |  | 4 | 26:02:000000:1526- 26/007/2018-2, 21.05.2018 |
| 9 | подъездная дорога к гаражу |  | 845 | 845 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 009 |  | 4 | 26:02:062406:162- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 10 | ул. Квартальная |  | 319 | 319 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 010 |  | 4 | 26:02:000000:1574- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 11 | ул. Молодежная |  | 420 | 0 | 420 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 011 |  | 4 |  |
| 12 | ул. Первомайская |  | 188 | 188 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 012 |  | 4 | 26:02:000000:1447- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 13 | ул. Садовая |  | 396 | 396 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 013 |  | 4 | 26:02:061603:69- 26/007/2018-2, 21.05.2018 |
| 14 | ул. Центральная |  | 626 | 626 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 014 |  | 4 | 26:02:000000:1955- 23/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 15 | пер. Прохладный |  | 220 | 220 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 015 |  | 4 | 26:02:061605:119- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 16 | ул. Заводская |  | 795 | 0 | 795 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 016 |  | 4 |  |
| 17 | ул. Степная |  | 2344 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2344 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 017 |  | 4 |  |
| 18 | ул. Северная |  | 2344 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2344 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 018 |  | 4 |  |
| 19 | ул. 50 лет Победы |  | 2344 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2344 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 019 |  | 4 |  |
| 20 | пер. Клубный |  | 220 | 220 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 020 |  | 4 |  |
| 21 | ул. Строительная |  | 620 | 620 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 021 |  | 4 | 26:02:000000:3549- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 22 | подъездная дорога к ул. Садовой |  | 144 | 144 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 022 |  | 4 |  |
| 23 | ул.Объездная |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 236 ОП МГ 023 |  | 4 |  |
| 24 | Подъездная дорога к кладбищу |  | 65 | 0 | 65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07-714-236 ОП МГ 024 |  | 4 |  |
| 25 | пос.Новокрасочный ул. Пролетарская |  | 211 | 211 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 286 ОП МГ 001 |  | 4 | 26:02:062406:257- 26/001/2020-2,27.01.2020 г. |
| 26 | пос.Новокрасочный ул. Пролетарская 2 |  | 1089 | 1089 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 286 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 27 | пос.Новокрасочный ул. Зеленая |  | 1360 | 1360 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 286 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 28 | пос.Новокрасочный ул. Клубная |  | 1360 | 1360 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 286 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 29 | пос.Новокрасочный ул. Шоссейная |  | 1420 | 1420 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 286 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 30 | пос.Горлинка ул. Молодежная |  | 1830 | 1830 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 176 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 31 | пос.Горлинка ул. Садовая |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 176 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 32 | пос.Горлинка ул. Степная |  | 1610 | 0 | 1610 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 176 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 33 | пос.Горлинка ул. Южная |  | 1040 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 07- 714- 176 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 34 | пос.Малоипатовский ул. Западная |  | 1900 | 0 | 1900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 256 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 35 | пос.Малоипатовский ул. Комсомольская |  | 1830 | 1830 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 256 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 36 | пос.Малоипатовский ул. Новая |  | 1940 | 0 | 1940 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 256 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 37 | пос.Малоипатовский ул. Прохладная |  | 1750 | 0 | 1750 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 07- 714- 256 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 4 раздел с .Тахта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Мира | 2940 | 2940 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 001 |  | 4 | 26:02:000000:4079- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 2 |  | ул. Ленина | 4098 | 4098 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 002 |  | 4 | 26:02:000000:4108- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 3 |  | ул. Советская | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 4 |  | ул. Олимпийская | 1500 | 0 |  | 1500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 5 |  | ул. Южная | 400 | 0 |  | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 6 |  | пер. Колхозный | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 006 |  | 4 |  |
| 7 |  | пер. Базарный | 400 | 0 |  | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 007 |  | 4 |  |
| 8 |  | пер. Западный | 940 | 0 |  | 940 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 008 |  | 4 |  |
| 9 |  | пер. Дорожный | 700 | 0 |  | 700 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 009 |  | 4 |  |
| 10 |  | пер. Школьный | 500 | 0 |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 010 |  | 4 |  |
| 11 |  | пер. Восточный | 320 | 0 |  | 320 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 011 |  | 4 |  |
| 12 |  | пер. Южный | 300 | 0 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 012 |  | 4 |  |
| 13 |  | пер. Ротко | 340 | 0 |  | 340 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 013 |  | 4 |  |
| 14 |  | ул. Чкалова | 2300 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 07-714-331 ОП МГ 014 |  | 4 |  |
| 15 |  | ул. Ленина | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 015 |  | 5 |  |
| 16 |  | Подъездная дорога к кладбищу | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 016 |  | 5 |  |
| 17 |  | ул. Северная | 1200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 017 |  | 5 |  |
| 18 |  | пер. Гражданский | 1300 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 018 |  | 5 |  |
| 19 |  | пер. Верхний | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 019 |  | 5 |  |
| 20 |  | пер. Новый | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 020 |  | 5 |  |
| 21 |  | с.Новоандреевское ул. Ленина | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 22 |  | с.Новоандреевское ул. Восточная | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 23 |  | с.Новоандреевское ул. Западная | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 24 |  | с.Новоандреевское овцекомплекс | 180 | 0 |  | 180 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 25 |  | с.Новоандреевское пер. Степной | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 005 |  | 5 |  |
| 26 |  | с.Новоандреевское пер. Северный | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 006 |  | 5 |  |
| 27 |  | с.Новоандреевское пер. Южный | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 007 |  | 5 |  |
| 28 |  | с.Новоандреевское пер. Центральный | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 07-714-281 ОП МГ 008 |  | 5 |  |
| 5 раздел пос. Советское Руно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Восточная | 685 | 685 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:000000:2410- 26/007/2018-2, 16.03.2018 |
| 2 |  | ул. Заливаднего | 536 | 536 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 002 | 4 | 26:02:000000:2706- 26/007/2018-2, 15.03.2018 |
| 3 |  | ул. Квартальная | 324 | 324 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 003 | 4 | 26:02:162105:171- 26/007/2018-2, 15.03.2018 |
| 4 |  | ул. Дорожная | 805 | 805 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 004 | 4 | 26:02:000000:2769- 26/007/2018-2, 15.03.2018 |
| 5 |  | ул. Безгина | 714 | 714 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 005 | 4 | 26:02:000000:1997- 26/007/2018-2, 15.03.2018 |
| 6 |  | ул. Школьная | 435 | 435 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 006 | 4 | 26:02:000000:1547- 26/007/2018-2, 15.03.2018 |
| 7 |  | ул. Ливенского | 372 | 372 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 007 | 4 | 26:02:000000:3607- 26/007/2018-2, 16.03.2018 |
| 8 |  | ул. Почтовая | 625 | 625 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 008 | 4 | 26:02:162112:45- 26/007/2018-2, 15.03.2018 |
| 9 |  | ул. Северная | 528 | 528 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 009 | 4 | 26:02:000000:2072- 26/007/2018-2, 16.03.2018 |
| 10 |  | ул. Больничная | 1763 | 1763 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 010 | 4 | 26:02:104235:175- 26/007/2018-2, 16.03.2018 |
| 11 |  | ул. Западная (объездная дорога) | 1755 | 1755 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 011 | 4 | 26:02:000000:2409- 26/007/2018-2, 16.03.2018 |
| 12 |  | ул. Набережная | 768 | 0 |  |  | 768 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 012 | 4 |  |
| 13 |  | ул. Интернациональная | 788 | 0 |  |  | 788 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 013 | 4 |  |
| 14 |  | ул. Прудная | 324 | 0 |  |  | 324 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 014 | 4 |  |
| 15 |  | ул. Западная 1 | 510 | 0 |  |  | 510 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 015 | 4 |  |
| 16 |  | ул. Зеленая | 321 | 0 |  |  | 321 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 016 | 4 |  |
| 17 |  | ул. Молодежная | 374 | 0 |  |  | 374 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 017 | 4 |  |
| 18 |  | ул. Южная | 483 | 0 |  |  | 483 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 018 | 4 |  |
| 19 |  | ул. Пионерская | 307 | 0 |  |  | 307 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 019 | 4 |  |
| 20 |  | ул. Луговая | 510 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 510 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 020 | 5 |  |
| 21 |  | ул. Спортивная | 380 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 380 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 021 | 5 |  |
| 22 |  | ул. Центральная площадь | 165(5258) | 165(5258) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 022 | 4 | 26:02:000000:2609- 26/007/2018-2, 16.03.2018 |
| 23 |  | пос. Советское Руно - пос. Калаусский | 18000 | 0 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 023 | 4 |  |
| 24 |  | пос. Советское Руно - пос. Донцово | 18000 | 0 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 024 | 4 |  |
| 25 |  | пос. Советское Руно - пос. Айгурский | 4000 | 0 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 025 | 4 |  |
| 26 |  | пос. Советское Руно - пос.Ю.Кулак | 11000 | 0 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 026 | 4 |  |
| 27 |  | ул.Строительная | 350 | 0 |  |  | 350 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 027 | 4 |  |
| 28 |  | Подъездная дорога к кладбищу | 305 | 0 |  |  | 305 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-311 ОП МГ 028 | 4 |  |
| 29 |  | пос.Двуречный, ул.Совхозная | 470 | 0 |  |  | 470 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-181 ОП МГ 001 | 4 |  |
| 30 |  | пос.Двуречный, ул.Степная | 370 | 0 |  |  | 370 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 07-714-181 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 6 раздел с. Лиман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Ленина | 2595 | 2595 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 001 |  |  | 4 | 26:02:150411:72- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 2 |  | ул. Подгорная | 2200 | 1800 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 002 |  |  | 4 | 26:02:000000:1532- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 3 |  | ул. Пионерская | 1590 | 1190 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 003 |  |  | 4 | 26:02:000000:1531- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 4 |  | ул. Профсоюзная | 1496 | 0 |  |  |  | 1496 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 004 |  |  | 4 | 26:02:000000:1453- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 5 |  | ул. Школьная | 1693 | 1393 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 005 |  |  | 4 | 26:02:150412:124- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 6 |  | ул. Дьяченко | 2722 | 2722 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 006 |  |  | 4 | 26:02:150402:42- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 7 |  | пер. Верхний | 210 | 210 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 007 |  |  | 4 | 26:02:000000:1530- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 8 |  | пер. Каменный от ул. Дьяченко до ул. Профсоюзная | 810 | 0 |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 008 |  |  | 4 | 26:02:000000:1450- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 9 |  | пер. Каменный от начала участка до ул. Дьяченко | 184 | 0 |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 009 |  |  | 4 | - |
| 10 |  | пер. Восточный от ул. Подгорной до ул. Профсоюзная | 1034 | 1034 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 010 |  |  | 4 | 26:02:000000:1452- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 11 |  | пер. Восточный от ул. Профсоюзной до проезда автомобильной дороги «Ипатово - Советское Руно» | 428 | 428 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 011 |  |  | 4 | - |
| 12 |  | пер. Западный | 200 | 0 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 012 |  |  | 4 | 26:02:000000:1455- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 13 |  | пер.60лет ВЛКСМ от ул. Подгорной до ул. Ленина | 405 | 405 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 013 |  |  | 4 | 26:02:000000:1451- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 14 |  | пер.60лет ВЛКСМ от ул. Ленина до ул. Школьной | 328 | 328 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 014 |  |  | 4 | - |
| 15 |  | пер. Новый от ул. Подгорной до ул. Пионерской | 814 | 814 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 015 |  |  | 4 | 26:02:000000:1449- 26/007/2018-2, 11.04.2018 |
| 16 |  | пер. Новый от ул. Пионерской до ул. Профсоюзной | 322 | 0 |  |  |  | 322 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 016 |  |  | 4 | - |
| 17 |  | пер. Комсомольский | 210 | 210 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-251 ОП МГ 017 |  |  | 4 | - |
| 18 |  | а. Юсуп -Кулакский ул. Молодежная | 1688 | 0 |  |  |  | 1688 |  |  |  |  | 0 | 07-714-336 ОП МГ 001 |  |  | 4 | - |
| 19 |  | а. Юсуп - Кулакский ул. Центральная | 1907 | 1407 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 07-714-336 ОП МГ 002 |  |  | 4 | - |
| 20 |  | а. Юсуп - Кулакский ул. Ленина | 1650 | 1150 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 07-714-336 ОП МГ 003 |  |  | 4 | - |
| 21 |  | х. Веселый ул. Восточная | 550 | 0 |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 0 | 07-714-156 ОП МГ 001 |  |  | 4 | - |
| 22 |  | х. Веселый ул.Е.Хомик | 782 | 782 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-156 ОП МГ 002 |  |  | 4 | - |
| 23 |  | х. Веселый Проезд по хутору | 585 | 0 |  |  |  | 585 |  |  |  |  | 0 | 07-714-156 ОП МГ 003 |  |  | 4 | - |
| 24 |  | х. Мелиорация ул. Подгорная | 725 | 725 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 07-714-271 ОП МГ 001 |  |  | 4 | - |
| 25 |  | х. Мелиорация дорога к кладбищу | 1300 | 0 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 0 | 07-714-271 ОП МГ 002 |  |  | 4 | - |
| 7 раздел с. Добровольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Ленина | 2550 | 2550 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 001 |  |  | 4 | 26:02:121208:77- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 2 |  | ул. 60 лет СССР | 640 | 640 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 002 |  |  | 4 | 26:02:000000:2041- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 3 |  | ул. Молодежная | 415 | 415 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 003 |  |  | 4 | 26:02:121202:108- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 4 |  | ул. Мира | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 004 |  |  | 4 | 26:02:000000:2040- 26/007/2018-2, 29.03.2018 |
| 5 |  | ул. Юбилейная | 900 | 500 |  |  |  | 400 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 005 |  |  | 4 |  |
| 6 |  | ул. Школьная | 700 | 300 |  |  |  | 400 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 006 |  |  | 4 |  |
| 7 |  | ул. Пролетарская | 1600 | 0 |  |  |  | 1600 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 007 |  |  | 4 |  |
| 8 |  | ул. Подгорная | 1400 | 0 |  |  |  | 1400 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 008 |  |  | 4 |  |
| 9 |  | Подъездная дорога к кладбищу | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ009 |  |  | 4 |  |
| 10 |  | х.Веселый ул. Октябрьская | 1800 | 1800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 07-714-151 ОП МГ 001 |  |  | 4 |  |
| 11 |  | х.Васильев ул. Красная | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 500 |  |  |  |  | 07-714-131 ОП МГ 001 |  |  | 4 |  |
| 12 |  | Автодорога между поселениями | 10600 | 0 |  |  |  | 10600 | 0 |  |  |  |  | 07-714-186 ОП МГ 009 |  |  | 4 |  |

| 8 раздел с. Кевсала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ул. Торговая | 2670 | 2670 | 0 | 0 |  | 07-714-216 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:091210:105- 26/007/2018-2, 19.03.2018 |
| 2 |  |  | ул. Пушкина | 1700 | 0 | 1700 | 0 |  | 07-714-216 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 3 |  |  | ул. Ипатова | 4100 | 1700 | 0 | 2400 |  | 07-714-216 ОП МГ 003 | 4 | 26:02:091212:208- 26/007/2018-2, 19.03.2018 |
| 4 |  |  | ул. Ленина | 6700 | 4100 | 0 | 2600 |  | 07-714-216 ОП МГ 004 | 4 | 26:02:091206:81- 26/007/2018-2, 19.03.2018 |
| 5 |  |  | ул. Кирова | 2980 | 1300 | 1680 | 0 |  | 07-714-216 ОП МГ 005 | 4 | 26:02:091206:71- 26/007/2018-2, 19.03.2018 |
| 6 |  |  | ул. Газовый Городок | 600 | 400 | 200 | 0 |  | 07-714-216 ОП МГ 006 | 4 |  |
| 7 |  |  | ул. Октябрьская | 6760 | 0 | 2160 | 4600 |  | 07-714-216 ОП МГ 007 | 4 | 26:02:091007:141- 26/007/2018-2, 19.03.2018 |
| 8 |  |  | ул. Ивана Клименко | 6100 | 0 | 4800 | 1300 |  | 07-714-216 ОП МГ 008 | 4 |  |
| 9 |  |  | ул. Партизанская | 600 | 0 | 0 | 600 |  | 07-714-216 ОП МГ 009 | 5 |  |
| 10 |  |  | ул. Заречная | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 07-714-216 ОП МГ 010 | 5 |  |
| 11 |  |  | ул. Новая | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 07-714-216 ОП МГ 011 | 5 |  |
| 12 |  |  | х.Красный Кундуль ул. Красная | 2100 | 0 | 1300 | 800 |  | 07-714-231 ОП МГ 001 | 4 |  |
| 13 |  |  | х.Средний Кундуль ул. Средняя | 1400 | 0 | 0 | 1400 |  | 07-714-326 ОП МГ 001 | 4 |  |
| 14 |  |  | х.Верхний Кундуль ул. Верхняя | 1100 | 0 | 0 | 1100 |  | 07-714-146 ОП МГ 001 | 4 |  |
| 9 раздел пос. Большевик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Социалистическая |  | 246 | 246 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:000000:5965- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 2 |  | ул. Ленина |  | 585 | 585 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 002 | 4 | 26:02:000000:5964- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 3 |  | ул. Ставропольская |  | 220 | 220 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 003 | 4 | 26:02:000000:5966- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 4 |  | ул. Школьная |  | 284 | 284 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 004 | 4 | 26:02:000000:5993- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 5 |  | ул. Московская |  | 438 | 438 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 005 | 4 | 26:02:000000:5973- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 6 |  | ул. Советская |  | 357 | 357 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 006 | 4 | 26:02:000000:6055- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 7 |  | ул. Садовая |  | 130 | 130 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 007 | 4 | 26:02:000000:5974- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 8 |  | ул. Тамбовская |  | 310 | 310 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 008 | 4 | 26:02:000000:6054- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 9 |  | ул. Заречная |  | 1641 | 1641 | 0 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 009 | 4 | 26:02:000000:5970- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 10 |  | ул. Кавказская |  | 470 | 0 | 470 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 010 | 4 |  |
| 11 |  | ул. Братьев Харечко |  | 275 | 0 | 0 | 275 |  | 07-714-111 ОП МГ 011 | 5 |  |
| 12 |  | ул. 40 лет Победы |  | 425 | 0 | 425 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 012 | 4 |  |
| 13 |  | ул. Ипатовская |  | 247 | 0 | 247 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 013 | 4 |  |
| 14 |  | ул. Мира |  | 882 | 0 | 0 | 882 |  | 07-714-111 ОП МГ 014 | 5 |  |
| 15 |  | ул. Красная |  | 220 | 0 | 0 | 220 |  | 07-714-111 ОП МГ 015 | 5 |  |
| 16 |  | ул. Урожайная |  | 310 | 0 | 0 | 310 |  | 07-714-111 ОП МГ 016 | 5 |  |
| 17 |  | ул. Филянского |  | 555 | 0 | 555 | 0 |  | 07-714-111 ОП МГ 017 | 4 |  |
| 18 |  | пос.Верхнетахтинский ул. Лиманная |  | 299 | 299 | 0 | 0 |  | 07-714-136 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:000000:5969- 26//007/2018-2, 17.04.2018 |
| 19 |  | пос.Верхнетахтинский ул. Северная |  | 836 | 836 | 0 | 0 |  | 07-714-136 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 20 |  | пос.Правокугультинский ул. Юбилейная |  | 748 | 748 | 0 | 0 |  | 07-714-301 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:000000:5979- 26/007/2018-2, 17.04.2017 |
| 21 |  | пос.Правокугультинский ул. Первомайская |  | 245 | 0 | 0 | 245 |  | 07-714-301 ОП МГ 002 | 5 |  |
| 22 |  | пос.Правокугультинский ул. Комсомольская |  | 228 | 0 | 0 | 228 |  | 07-714-301 ОП МГ 003 | 5 |  |
| 23 |  | пос.Правокугультинский ул. Новая |  | 723 | 0 | 0 | 723 |  | 07-714-301 ОП МГ 004 | 5 |  |
| 24 |  | пос.Залесный ул. Песчаная |  | 682 | 682 | 0 |  |  | 07-714-201 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:000000:5977- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 25 |  | пос.Залесный ул.Профсоюзная |  | 1162 | 0 | 0 | 1162 |  | 07-714-201 ОП МГ 002 | 5 |  |
| 26 |  | пос.Залесный дорога к кладбищу |  | 350 | 0 | 350 | 0 |  | 07-714-201 ОП МГ 003 | 4 |  |
| 10 раздел с. Б.Джалга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Ленина |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:081315:16- 26/007/2018-2, 19.04.2018 |
| 2 |  | ул. Московская |  | 2087 | 2087 | 0 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 002 | 4 | 26:02:000000:6078- 26/007/2018-2, 19.04.2018 |
| 3 |  | ул. Ленинградская |  | 2150 | 330 | 0 | 1820 |  | 07-714-106 ОП МГ 003 | 4 |  |
| 4 |  | ул. Ипатовская |  | 3245 | 2700 | 545 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 004 | 4 | 26:02:000000:2100- 26/007/2018-2, 19.04.2018 |
| 5 |  | ул. Проезжая 1 |  | 502 | 502 | 0 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 005 | 4 | 26:02:000000:1595- 26/007/2018-2, 19.04.2018 |
| 6 |  | ул. Проезжая 2 |  | 648 | 0 | 0 | 648 |  | 07-714-106 ОП МГ 006 | 4 |  |
| 7 |  | ул. Почтовая |  | 650 | 428 | 0 | 222 |  | 07-714-106 ОП МГ 007 | 4 |  |
| 8 |  | ул. Колхозная |  | 745 | 596 | 149 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 008 | 4 | 26:02:000000:2144- 26/007/2018-2, 19.04.2018 |
| 9 |  | ул. Первомайская |  | 1950 | 881 | 0 | 1069 |  | 07-714-106 ОП МГ 009 | 4 |  |
| 10 |  | ул. Базарная |  | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 07-714-106 ОП МГ 010 | 4 |  |
| 11 |  | пер. Гагарина |  | 400 | 0 | 0 | 400 |  | 07-714-106 ОП МГ 011 | 4 |  |
| 12 |  | ул. Грушевая |  | 650 | 0 | 0 | 650 |  | 07-714-106 ОП МГ 012 | 4 |  |
| 13 |  | пер. Железняка |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 013 | 4 |  |
| 14 |  | пер. Заречный |  | 591 | 0 | 0 | 591 |  | 07-714-106 ОП МГ 014 | 4 |  |
| 15 |  | пер. Ипатовский |  | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 07-714-106 ОП МГ 015 | 4 |  |
| 16 |  | ул. Садовая |  | 2200 | 1000 | 800 | 400 |  | 07-714-106 ОП МГ 016 | 4 |  |
| 17 |  | ул. Кавалерийская |  | 1250 | 0 | 0 | 1250 |  | 07-714-106 ОП МГ 017 | 4 |  |
| 18 |  | ул. Кирова |  | 450 | 0 | 0 | 450 |  | 07-714-106 ОП МГ 018 | 4 |  |
| 19 |  | ул. Пушкина |  | 550 | 0 | 0 | 550 |  | 07-714-106 ОП МГ 019 | 4 |  |
| 20 |  | ул. Комсомольская |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 020 | 4 |  |
| 21 |  | пер. Колхозный |  | 350 | 0 | 0 | 350 |  | 07-714-106 ОП МГ 021 | 4 |  |
| 22 |  | ул. Кооперативная |  | 1425 | 0 | 0 | 1425 |  | 07-714-106 ОП МГ 022 | 4 |  |
| 23 |  | ул. Красноармейская |  | 1150 | 0 | 0 | 1150 |  | 07-714-106 ОП МГ 023 | 4 |  |
| 24 |  | пер. Красноармейский |  | 350 | 0 | 0 | 350 |  | 07-714-106 ОП МГ 024 | 4 |  |
| 25 |  | пер.Курганный |  | 350 | 0 | 0 | 350 |  | 07-714-106 ОП МГ 025 | 4 |  |
| 26 |  | ул. Таманская |  | 750 | 0 | 0 | 750 |  | 07-714-106 ОП МГ 026 | 4 |  |
| 27 |  | пер. Ленинградский |  | 600 | 0 | 0 | 600 |  | 07-714-106 ОП МГ 027 | 4 |  |
| 28 |  | пер. Садовый |  | 800 | 0 | 0 | 800 |  | 07-714-106 ОП МГ 028 | 4 |  |
| 29 |  | ул. Лермонтова |  | 550 | 0 | 0 | 550 |  | 07-714-106 ОП МГ 029 | 4 |  |
| 30 |  | ул. Мичурина |  | 850 | 0 | 0 | 850 |  | 07-714-106 ОП МГ 030 | 4 |  |
| 31 |  | пер. Мичурина |  | 600 | 0 | 0 | 600 |  | 07-714-106 ОП МГ 031 | 4 |  |
| 32 |  | пер. Новый |  | 250 | 0 | 250 | 0 |  | 07-714-106 ОП МГ 032 | 4 |  |
| 33 |  | ул. Октябрьская |  | 800 | 0 | 0 | 800 |  | 07-714-106 ОП МГ 033 | 4 |  |
| 34 |  | пер. Партизанский |  | 450 | 0 | 0 | 450 |  | 07-714-106 ОП МГ 034 | 4 |  |
| 35 |  | ул. Чапаева |  | 850 | 0 | 0 | 850 |  | 07-714-106 ОП МГ 035 | 4 |  |
| 36 |  | ул. В.Ускова |  | 900 | 0 | 0 | 900 |  | 07-714-106 ОП МГ 036 | 4 |  |
| 11 раздел с. Бурукшун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Гагарина |  | 2120 | 2120 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:000000:2643- 26/007/2018-2, 06.03.2018 |
| 2 |  | ул. Пролетарская |  | 689 | 0 | 0 | 689 |  | 07-714-121 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 3 |  | пер. Партизанский |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 003 | 4 | 26:02:102725:186-26/001/2019-3, 03.10.2019г. |
| 4 |  | пер. Музыкальный |  | 342 | 342 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 004 | 4 | 26:02:102721:104-26/001/2019-3,20.12.2019г. |
| 5 |  | ул. Октябрьская |  | 483 | 0 | 0 | 483 |  | 07-714-121 ОП МГ 005 | 4 |  |
| 6 |  | ул. Медицинская |  | 1600 | 1367 | 0 | 233 |  | 07-714-121 ОП МГ 006 | 4 |  |
| 7 |  | ул. Юбилейная |  | 1741 | 282 | 1459 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 007 | 4 |  |
| 8 |  | ул. Мира |  | 2100 | 850 | 0 | 1250 |  | 07-714-121 ОП МГ 008 | 4 |  |
| 9 |  | ул. Профсоюзная |  | 1900 | 1150 | 0 | 750 |  | 07-714-121 ОП МГ 009 | 4 |  |
| 10 |  | ул. Ленина |  | 2181 | 1180/1001 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 010 | 4 |  |
| 11 |  | ул. Комсомольская |  | 1053 | 1053 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 011 | 4 | 26:02:102720:245-26/004/2019-3, 08.10.2019г. |
| 12 |  | ул. В.Вильгоцкого |  | 273 | 273 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 012 | 4 |  |
| 13 |  | ул. Ленинградская |  | 954 | 340 | 0 | 614 |  | 07-714-121 ОП МГ 013 | 4 |  |
| 14 |  | пер. Северный |  | 381 | 0 | 0 | 381 |  | 07-714-121 ОП МГ 014 | 4 |  |
| 15 |  | ул. Советская |  | 808 | 291 | 0 | 517 |  | 07-714-121 ОП МГ 015 | 4 |  |
| 16 |  | ул. Московская |  | 308 | 0 | 0 | 308 |  | 07-714-121 ОП МГ 016 | 4 |  |
| 17 |  | пер. Степной |  | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 07-714-121 ОП МГ 017 | 4 |  |
| 18 |  | ул. 70 лет Октября |  | 148 | 148 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 018 | 4 | 26:02:102719:168-26/007/2018-2,20.12.2018 |
| 19 |  | ул. Зеленая |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 019 | 4 |  |
| 20 |  | ул. Советская |  | 800 | 800 | 0 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 020 | 4 | 26:02:000000:1561- 26/007/2018-2, 06.03.2018 |
| 21 |  | Подъездная дорога к кладбищу |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-121 ОП МГ 021 | 4 |  |
| 12 раздел с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.70 лет Октября 1 |  |  | 1865 | 1865 | 0 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:010214:158- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 2 | ул.70 лет Октября 2 |  |  | 915 | 0 | 615 | 300 |  | 07-714-296 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 3 | ул. Школьная |  |  | 570 | 570 | 0 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 003 | 4 | 26:02:000000:2162- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 4 | ул. Мира |  |  | 455 | 455 | 0 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 004 | 4 | 26:02:010209:71- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 5 | ул. Механизаторская |  |  | 1623 | 1623 | 0 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 005 | 4 | 26:02:000000:3604- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 6 | ул. Попова 1 |  |  | 2559 | 2559 | 0 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 006 | 4 | 26:02:010201:120- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 7 | ул. Попова 2 |  |  | 649 | 0 | 0 | 649 |  | 07-714-296 ОП МГ 007 | 4 |  |
| 8 | с. Первомайское от отд № 1 до МТФ |  |  | 1470 | 1470 | 0 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 008 | 4 | 26:02:000000:2341- 26/007/2018-2, 06.06.2018 |
| 9 | ул. Октябрьская |  |  | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 009 | 4 | - |
| 10 | ул. Молодежная |  |  | 690 | 0 | 690 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 010 | 4 | - |
| 11 | ул. Луговая |  |  | 740 | 0 | 0 | 740 |  | 07-714-296 ОП МГ 011 | 4 | - |
| 12 | ул. Восточная |  |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 |  | 07-714-296 ОП МГ 012 | 4 | - |
| 13 | ул. Лиманная |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200 |  | 07-714-296 ОП МГ 013 | 4 | - |
| 14 | ул. Пионерская |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 07-714-296 ОП МГ 014 | 4 | - |
| 15 | ул. Степная |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 07-714-296 ОП МГ 015 | 4 | - |
| 16 | ул. Садовая |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 |  | 07-714-296 ОП МГ 016 | 4 | - |
| 17 | пер. Веселый |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 |  | 07-714-296 ОП МГ 017 | 4 | - |
| 18 | пер. Целинный |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 07-714-296 ОП МГ 018 | 4 | - |
| 19 | пер. Новый |  |  | 410 | 0 | 410 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 019 | 4 | - |
| 20 | пер. Майский |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 07-714-296 ОП МГ 020 | 4 | - |
| 21 | Подъездная дорога к кладбищу |  |  | 250 | 0 | 250 | 0 |  | 07-714-296 ОП МГ 021 | 4 |  |
| 22 | х. Восточный ул. Красная |  |  | 1800 | 0 | 1200 | 600 |  | 07-714-171 ОП МГ 001 | 4 | - |
| 23 | х. Восточный ул. Криничная |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 07-714-171 ОП МГ 002 | 4 | - |
| 13 раздел а. Малый Барханчак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная |  |  | 1302 | 1302 | 0 | 0 |  | 07-714-266 ОП МГ 001 | 4 | 26:02:000000:2046-26/001/2019-3, 04.10.2019г. |
| 2 | ул. Ленина |  |  | 2732 | 948 | 1784 | 0 |  | 07-714-266 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 3 | ул. Мусы Джалиля |  |  | 1272 | 0 | 1272 | 0 |  | 07-714-266 ОП МГ 003 | 4 |  |
| 4 | ул. Степная |  |  | 1462 | 0 | 886 | 576 |  | 07-714-266 ОП МГ 004 | 4 |  |
| 5 | ул. Заречная |  |  | 1279 | 0 | 1139 | 140 |  | 07-714-266 ОП МГ 005 | 4 |  |
| 6 | ул. Молодежная |  |  | 226 | 226 | 0 | 0 |  | 07-714-266 ОП МГ 006 | 4 |  |
| 7 | ул. Западная |  |  | 1072 | 0 | 159 | 913 |  | 07-714-266 ОП МГ 007 | 4 |  |
| 8 | а.В.Барханчак ул. Набережная |  |  | 355 | 0 | 355 | 0 |  | 07-714-141 ОП МГ 001 | 4 |  |
| 9 | а.В.Барханчак ул. Школьная |  |  | 1370 | 0 | 967 | 403 |  | 07-714-141 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 10 | а.Н.Барханчак ул.Буденного |  |  | 2454 | 0 | 2454 | 0 |  | 07-714-276 ОП МГ 001 | 4 |  |
| 11 | а.Н.Барханчак ул. Новая |  |  | 655 | 0 | 0 | 655 |  | 07-714-276 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 12 | с.Крестьянское ул.Крестьянская |  |  | 260 | 0 | 0 | 260 |  | 07-714-241 ОП МГ 001 | 4 |  |
| 13 | с.Крестьянское ул. Почтовая |  |  | 476 | 0 | 285 | 191 |  | 07-714-241 ОП МГ 002 | 4 |  |
| 14 | с.Крестьянское ул. Школьная |  |  | 354 | 0 | 0 | 354 |  | 07-714-241 ОП МГ 003 | 5 |  |
| 15 | с.Крестьянское ул. Лесная |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 07-714-241 ОП МГ 004 | 5 |  |
| 16 | Подъездная дорога к кладбищу |  |  | 1200 | 0 | 400 | 800 |  | 07-714-241 ОП МГ 005 | 5 |  |
| 14 раздел г. ИПАТОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога «Южный обход г. Ипатово» |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ001 | 4 | 26:02:000000:5808- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 2 | ул. Гагарина |  |  | 1330 | 1330 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 002 | 4 | 26:02:000000:4140- 26/077/2018-2, 27.03.2018 |
| 3 | Участок автодороги «Ипатово-Золотаревка-Добровольное» |  |  | 3800 | 3800 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 003 | 4 | 26:02:000000:5708- 26/007/2018-2, 16.04.2018 |
| 4 | Автодорога «Ипатово-Яшалта» |  |  | 3100 | 3100 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 004 | 4 | 26:02:000000:5701- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 5 | Автодорога «Преградное-Тахта-Ипатово» |  |  | 4100 | 4100 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 005 | 4 | 26:02:000000:5809- 26/007/2018, 17.04.2018 |
| 6 | Дорога асфальтированная ( х. Водный) |  |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 006 | 4 | 26:02:000000:5707- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 7 | ул. Свердлова 1 |  |  | 2940 | 2940 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 007 | 4 | 26:02:104265:204- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 8 | ул. Свердлова 2 |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 008 | 4 |  |
| 9 | ул. Московская |  |  | 3960 | 3960 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 009 | 4 | 26:02:130308:69- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 10 | ул. Голубовского |  |  | 5740 | 5740 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 010 | 4 | 26:02:102740:158- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 11 | ул. 50 лет Победы |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 011 | 5 |  |
| 12 | пер. Абрикосовый |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 012 | 5 |  |
| 13 | пер. Алмазный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 013 | 5 |  |
| 14 | ул. Апанасенко |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 014 | 4 |  |
| 15 | ул. Бакинская 1 |  |  | 1650 | 1650 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 015 | 4 | 26:02:000000:6134- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 16 | ул. Бакинская 2 |  |  | 1050 | 0 | 1050 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 016 | 4 |  |
| 17 | ул. Береговая |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 017 | 4 |  |
| 18 | ул. Березовая |  |  | 750 | 0 | 500 | 250 |  | 07-714-001 ОП МГ 018 | 5 |  |
| 19 | ул.им. Героя Российской Федерации Олега Бондаренко |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 019 | 4 |  |
| 20 | ул.им Андрея Бугреева |  |  | 700 | 0 | 200 | 500 |  | 07-714-001 ОП МГ 020 | 4 |  |
| 21 | пер. Веселый |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 021 | 5 |  |
| 22 | ул. Весенняя |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 022 | 5 |  |
| 23 | пер. Виноградный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 023 | 5 |  |
| 24 | пер. Вишневый |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 024 | 5 |  |
| 25 | ул. Водная |  |  | 750 | 0 | 750 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 025 | 5 |  |
| 26 | ул. Вокзальная |  |  | 3100 | 1500 | 1600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 026 | 4 |  |
| 27 | пер. Волжский |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 027 | 5 |  |
| 28 | пер. Восточный |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 028 | 5 |  |
| 29 | ул. Гоголя |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 029 | 4 |  |
| 30 | ул. Голенева |  |  | 200 | 100 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 030 | 4 |  |
| 31 | ул. Горького 1 |  |  | 1045 | 1045 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 031 | 4 | 26:02:000000:6126- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 32 | ул. Горького 2 |  |  | 1655 | 0 | 1655 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 032 | 4 |  |
| 33 | пер. Гуманитарный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 033 | 5 |  |
| 34 | ул. Добровольского |  |  | 5100 | 1100 | 4000 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 034 | 4 |  |
| 35 | ул. Дежнева |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 035 | 4 |  |
| 36 | ул. Доватора |  |  | 2400 | 1000 | 1400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 036 | 4 |  |
| 37 | пер. Дорожный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 037 | 5 |  |
| 38 | ул. Дружбы |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 038 | 4 |  |
| 39 | ул. Демократическая |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 039 | 4 |  |
| 40 | ул. им Сергея Ермашова |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 040 | 4 |  |
| 41 | ул. Железнодорожная |  |  | 1650 | 650 | 1000 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 041 | 4 |  |
| 42 | ул. Жданова |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 042 | 4 |  |
| 43 | ул. Джалгинская |  |  | 1200 | 0 | 200 | 1000 |  | 07-714-001 ОП МГ 043 | 4 |  |
| 44 | ул. Заводская |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 044 | 4 |  |
| 45 | ул.Западная |  |  | 750 | 0 | 150 | 600 |  | 07-714-001 ОП МГ 045 | 4 |  |
| 46 | пер. Западный |  |  | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 046 | 5 |  |
| 47 | ул. Дивная |  |  | 500 | 0 | 200 | 300 |  | 07-714-001 ОП МГ 047 | 4 |  |
| 48 | х.Водный ул. Запрудная |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 048 | 4 |  |
| 49 | ул. Заречная 1 |  |  | 2260 | 2260 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 049 | 4 | 26:02:104116:59- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 50 | ул. Заречная 2 |  |  | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 050 | 4 |  |
| 51 | пер. Звездный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 051 | 5 |  |
| 52 | пер. Зеленый |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 052 | 5 |  |
| 53 | ул. Индустриальная |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 053 | 4 |  |
| 54 | пер. Инкубаторный |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 054 | 5 |  |
| 55 | ул. Интернациональная |  |  | 800 | 0 | 200 | 600 |  | 07-714-001 ОП МГ 055 | 4 |  |
| 56 | х.Кочержинский ул. Ипатова |  |  | 3800 | 0 | 2000 | 1800 |  | 07-714-001 ОП МГ 056 | 4 |  |
| 57 | ул. Кавказская |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 057 | 5 |  |
| 58 | пер. Казачий |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 058 | 5 |  |
| 59 | ул. Калаусская |  |  | 2492 | 2492 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 059 | 4 | 26:02:000000:4328- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 60 | подъездная дорога к ул.Калаусской от а/д Ипатово- М.Барханчак |  |  | 2700 | 2700 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 060 | 4 |  |
| 61 | ул. Калинина 1 (от Советской до ул. Западной) |  |  | 3626 | 2330 | 1296 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 061 | 4 | 26:02:000000:4327- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 62 | ул. Калинина 2 (от Гагарина до конца улицы) |  |  | 1366 | 422 | 944 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 062 | 4 |  |
| 63 | х.Бондаревский ул. Карьерная |  |  | 900 | 0 | 300 | 600 |  | 07-714-001 ОП МГ 063 | 4 |  |
| 64 | ул. Келдыша |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 064 | 4 |  |
| 65 | ул. Киевская |  |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 065 | 4 |  |
| 66 | ул. Кирова |  |  | 1200 | 200 | 1000 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 066 | 4 |  |
| 67 | пер. Кировский |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 067 | 5 |  |
| 68 | ул.им Николая Кичко |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 068 | 4 |  |
| 69 | х.Водный ул. Коллективная |  |  | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 069 | 4 |  |
| 70 | х.Бондаревский пер. Колхозный |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 070 | 4 |  |
| 71 | ул. Комарова |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 071 | 4 |  |
| 72 | пер. Коммунальный |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 072 | 5 |  |
| 73 | ул. Комсомольская |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 073 | 5 |  |
| 74 | ул. Корчагина |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 074 | 4 |  |
| 75 | ул. им Валерия Косикова |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 075 | 4 |  |
| 76 | ул.З. Космодемьянской |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 076 | 4 |  |
| 77 | х.Бондаревский ул. Космонавтов |  |  | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 077 | 4 |  |
| 78 | ул. Крайняя |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 078 | 4 |  |
| 79 | ул. Красная |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 079 | 4 |  |
| 80 | ул. Краснодарская 1 |  |  | 885 | 885 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 080 | 4 | 26:02:000000:6135- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 81 | ул. Краснодарская 2 |  |  | 1615 | 0 | 1615 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 081 | 4 |  |
| 82 | ул. Красные зори |  |  | 800 | 0 | 200 | 600 |  | 07-714-001 ОП МГ 082 | 4 |  |
| 83 | пер. Красочный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 083 | 5 |  |
| 84 | ул. Крестьянская |  |  | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 084 | 4 |  |
| 85 | ул. Крупской |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 085 | 4 |  |
| 86 | ул. Кубанская |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 086 | 4 |  |
| 87 | ул. Кулакова |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 087 | 4 |  |
| 88 | п. Кутузова |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 088 | 5 |  |
| 89 | ул.Л. Толстого |  |  | 1900 | 1500 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 089 | 4 |  |
| 90 | пер. Легкий |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 090 | 4 |  |
| 91 | ул. Ленина 1(от ул. Школьной до начала авт. Дороги) |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 091 | 4 | 26:02:071620:52- 26/007/2019-3, 11.03.2019 |
| 92 | ул. Ленина 2 (от ул. Школьной до конца авт. Дороги) |  |  | 3700 | 3700 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 092 | 4 |  |
| 93 | ул. Ленина 3 |  |  | 490 | 0 | 490 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 093 | 4 |  |
| 94 | ул. Ленинградская |  |  | 3221 | 2400 | 821 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 094 | 4 | 26:02:000000:4326- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 95 | ул. Лермонтова |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 095 | 4 |  |
| 96 | ул. Лесная |  |  | 1200 | 150 | 1100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 096 | 4 |  |
| 97 | ул. Луговая |  |  | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 097 | 4 |  |
| 98 | ул. Любимая |  |  | 470 | 0 | 470 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 098 | 4 |  |
| 99 | ул. Магистральная |  |  | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 099 | 4 |  |
| 100 | ул. Матросова 1 |  |  | 1030 | 1030 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 100 | 4 | 26:02:000000:6131- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 101 | ул. Матросова 2 |  |  | 1670 | 0 | 1670 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 101 | 4 |  |
| 102 | ул. Маяковского |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 102 | 4 |  |
| 103 | ул. Мира |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 103 | 4 |  |
| 104 | ул. Мичурина |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 104 | 4 |  |
| 105 | ул. Молодежная |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 105 | 4 |  |
| 106 | ул. Морозова |  |  | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 106 | 4 |  |
| 107 | ул. Мостовая |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 107 | 4 |  |
| 108 | ул. Набережная |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 108 | 4 |  |
| 109 | пер. Некрасова |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 109 | 4 |  |
| 110 | ул. Новая |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 110 | 4 |  |
| 111 | пер. Новосельский |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 111 | 5 |  |
| 112 | ул.О. Кошевого |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 112 | 4 |  |
| 113 | ул. Объездная |  |  | 4370 | 4370 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 113 | 4 | 26:02:010209:87- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 114 | пер. Овражный |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 114 | 5 |  |
| 115 | ул. Октябрьская 1 |  |  | 1040 | 1040 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 115 | 4 | 26:02:000000:6132- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 116 | ул. Октябрьская 2 |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 116 | 4 |  |
| 117 | ул. Олимпийская |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 117 | 4 |  |
| 118 | ул. Орджоникидзе 1 |  |  | 1700 | 0 | 1700 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 118 | 4 | 26:02:102748:199- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 119 | ул. Орджоникидзе 2 |  |  | 765 | 276 | 489 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 119 | 4 |  |
| 120 | ул. Ореховая |  |  | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 120 | 4 |  |
| 121 | ул. Орловская |  |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 121 | 4 |  |
| 122 | ул. Параллельная |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 122 | 4 |  |
| 123 | ул. Первомайская 1 |  |  | 2004 | 2004 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 123 | 3 | 26:02:102730:185- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 124 | ул. Первомайская 2 |  |  | 600 | 0 | 0 | 600 |  | 07-714-001 ОП МГ 124 | 3 |  |
| 125 | ул. Песчаная |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 125 | 4 |  |
| 126 | ул. Пионерская |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 126 | 4 |  |
| 127 | ул. Покрышкина |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 127 | 4 |  |
| 128 | ул. Полевая |  |  | 1500 | 100 | 1400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 128 | 4 |  |
| 129 | х.Бондаревский ул. Пригородная |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 129 | 4 |  |
| 130 | ул. Придорожная |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 130 | 4 |  |
| 131 | ул. Пролетарская 1 |  |  | 560 | 560 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 131 | 4 | 26:02:000000:6133- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 132 | ул. Пролетарская 2 |  |  | 840 | 0 | 840 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 132 | 4 |  |
| 133 | ул. Профсоюзная |  |  | 2047,10 | 829 | 1218,10 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 133 | 4 | 26:02:104218:416- 26/007/2018-2, 08.06.2018 |
| 134 | ул. Пушкина |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 134 | 4 |  |
| 135 | ул. Пшеничная |  |  | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 135 | 4 |  |
| 136 | ул. Рабочая |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 136 | 4 |  |
| 137 | пер. Речной |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 137 | 5 |  |
| 138 | ул. Родниковая |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 138 | 4 |  |
| 139 | ул. Российская |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 139 | 4 |  |
| 140 | пер. Рубежный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 140 | 5 |  |
| 141 | пер. Рябиновый |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 141 | 5 |  |
| 142 | пер. Садовый |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 142 | 4 |  |
| 143 | ул. Сахалинская |  |  | 700 | 0 | 300 | 400 |  | 07-714-001 ОП МГ 143 | 4 |  |
| 144 | пер. Светлый |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 144 | 5 |  |
| 145 | ул. Свободы |  |  | 1200 | 800 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 145 | 4 |  |
| 146 | ул. Северная |  |  | 1500 | 900 | 600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 146 | 4 |  |
| 147 | х.Бондаревский пер. Сельский |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 147 | 4 |  |
| 148 | ул. Сенная |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 148 | 4 |  |
| 149 | ул. Серова |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 149 | 4 |  |
| 150 | ул. Советская |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 150 | 4 |  |
| 151 | пер. Солнечный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 151 | 5 |  |
| 152 | пер. Сосновый |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 152 | 5 |  |
| 153 | х.Бондаревский ул. Спартака |  |  | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 153 | 4 |  |
| 154 | пер. Средний |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 154 | 5 |  |
| 155 | ул. Ставропольская |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 155 | 4 |  |
| 156 | ул. Станционная |  |  | 3200 | 550 | 2700 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 156 | 4 |  |
| 157 | пер. Строителей |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 157 | 5 |  |
| 158 | ул. Суворова |  |  | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 158 | 4 |  |
| 159 | ул. Тахтинская |  |  | 1570 | 0 | 1570 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 159 | 4 |  |
| 160 | х.Водный ул. Тенистая |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 160 | 4 |  |
| 161 | ул. Титова |  |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 161 | 4 |  |
| 162 | пер. Тихий |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 162 | 5 |  |
| 163 | х.Водный ул. Тополиная |  |  | 600 | 0 | 300 | 300 |  | 07-714-001 ОП МГ 163 | 4 |  |
| 164 | ул. Урожайная |  |  | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 164 | 4 |  |
| 165 | ул. Фермерская |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 07-714-001 ОП МГ 165 | 4 |  |
| 166 | пер. Фестивальный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 166 | 5 |  |
| 167 | ул. Фрунзе |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 167 | 4 |  |
| 168 | ул. Харьковская |  |  | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 168 | 4 |  |
| 169 | х.Бондаревский ул.им Ивана Хаустова |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 169 | 4 |  |
| 170 | ул.им Виктора Хворостова |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 170 | 4 |  |
| 171 | ул.Б. Хмельницкого |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 171 | 4 |  |
| 172 | ул. Цветочная |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 172 | 4 |  |
| 173 | пер. Целинный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 173 | 5 |  |
| 174 | ул. Центральная |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 174 | 4 |  |
| 175 | ул. Циолковского |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 175 | 4 |  |
| 176 | ул. Чапаева |  |  | 1776 | 1276 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 176 | 4 | 26:02:130818:32- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 177 | ул. им Игоря Чеботарева |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 177 | 4 |  |
| 178 | ул. Чехова |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 178 | 4 |  |
| 179 | ул. Чкалова |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 179 | 4 |  |
| 180 | ул. Чонгарская 1 |  |  | 1560 | 1560 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 180 | 4 | 26:02:000000:6127- 26/007/2018-2, 17.05.2018 |
| 181 | ул. Чонгарская 2 |  |  | 940 | 0 | 940 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 181 | 4 |  |
| 182 | ул. Шевченко |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 182 | 4 |  |
| 183 | ул. Шейко |  |  | 2000 | 1700 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 183 | 4 |  |
| 184 | ул. Школьная |  |  | 625 | 625 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 184 | 4 | 26:02:102759:107- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |
| 185 | ул. Шоссейная |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 185 | 4 |  |
| 186 | ул. Щорса |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 186 | 4 |  |
| 187 | пер. Элеваторный |  |  | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 187 | 5 |  |
| 188 | пер. Энергетиков |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 188 | 5 |  |
| 189 | ул. Юбилейная |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 189 | 4 |  |
| 190 | ул. Южная |  |  | 800 | 800 | 0 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 190 | 4 |  |
| 191 | х.Бондаревский пер. Яблочный |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 191 | 5 |  |
| 192 | х.Бондаревский пер. Янтарный |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 192 | 5 |  |
| 193 | пер. Ярославский |  |  | 300 | 0 | 200 | 100 |  | 07-714-001 ОП МГ 193 | 5 |  |
| 194 | Съезд к х. Кочержинскому |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 194 | 5 |  |
| 195 | Съезд к х.Кочержинскому |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 195 | 5 |  |
| 196 | Съезд к х.Кочержинскому |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 196 | 5 |  |
| 197 | Съезд к х.Кочержинскому |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 197 | 5 |  |
| 198 | х.Водный ул.Дружная |  |  | 250 | 0 | 250 | 0 |  | 07-714-001 ОП МГ 198 | 4 |  |
| 15 раздел пос. Винодельненский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина |  |  | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 001 |  | 1,075 – 4; 695 – 5 | 26:02:000000:1510- 26/007/2018-2, 04.05.2018 |
| 2 | ул. Майданникова |  |  | 365 | 0 | 365 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 002 |  | 5 |  |
| 3 | ул. Дзержинского |  |  | 464 | 464 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 003 |  | 5 | 26:02:000000:6123- 26/007/2018-2, 08.05.2018 |
| 4 | ул. Молодежная |  |  | 267 | 0 | 267 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 004 |  | 5 |  |
| 5 | ул. Привокзальная |  |  | 515 | 515 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 005 |  | 5 | 26:02:111716:195- 26/007/2018-2, 04.05.2018 |
| 6 | ул. 40 лет Победы |  |  | 280 | 0 | 280 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 006 |  | 5 |  |
| 7 | ул. Степная |  |  | 395 | 0 | 395 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 007 |  | 5 |  |
| 8 | ул. Продольная |  |  | 935 | 935 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 008 |  | 5 | 26:02:000000:6113- 26/007/2018-2, 04.05.2018 |
| 9 | ул. Зеленая |  |  | 436 | 0 | 436 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 009 |  | 5 |  |
| 10 | ул. Михаила Елагина |  |  | 460 | 0 | 460 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 010 |  | 5 |  |
| 11 | ул. Советская |  |  | 225 | 0 | 225 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 011 |  | 5 |  |
| 12 | ул. Мира |  |  | 353 | 353 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 012 |  | 5 | 26:02:000000:6111- 26/007/2018-2, 27.03.2018 |
| 13 | ул. Огородная |  |  | 642 | 0 | 642 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 013 |  | 5 |  |
| 14 | ул. Солнечная |  |  | 619 | 619 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 014 |  | 5 |  |
| 15 | ул. Виноградная |  |  | 506 | 0 | 506 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 015 |  | 5 |  |
| 16 | ул. Школьная |  |  | 235 | 235 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 016 |  | 5 | 26:02:000000:6102- 26/007/2018-2, 04.05.2018 |
| 17 | ул. Олимпийская |  |  | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 017 |  | 5 | 26:02:000000:6101- 26/007/2018-2, 04.05.2018 |
| 18 | ул. Авиационная |  |  | 622 | 0 | 622 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 018 |  | 5 |  |
| 19 | дорога Объездная |  |  | 1705 | 1300 | 0 | 405 | 07-714-161 ОП МГ 019 |  | 5 |  |
| 20 | ул. Калаусская |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 020 |  | 5 |  |
| 21 | пер. Строительный |  |  | 297 | 297 | 0 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 021 |  | 5 |  |
| 22 | пер. Южный |  |  | 291 | 0 | 291 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 022 |  | 5 |  |
| 23 | Подъездная дорога к кладбищу |  |  | 405 | 0 | 405 | 0 | 07-714-161 ОП МГ 023 |  | 5 |  |
| 24 | пос.Дружный ул. Юбилейная |  |  | 215 | 215 | 0 | 0 | 07-714-196 ОП МГ 001 |  | 5 |  |
| 25 | пос.Дружный ул. Северная |  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 07-714-196 ОП МГ 002 |  | 5 |  |
| 26 | пос.Дружный ул. Новая |  |  | 270 | 0 | 270 | 0 | 07-714-196 ОП МГ 003 |  | 5 |  |
| 27 | пос.Дружный ул. Николая Мельника |  |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 07-714-196 ОП МГ 004 |  | 5 |  |
| 28 | пос.Дружный ул. Южная |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 07-714-196 ОП МГ 005 |  | 5 |  |
| 29 | пос.Дружный подъезд к пос. Дружный |  |  | 10300 | 0 | 0 | 10300 | 07-714-196 ОП МГ 006 |  | 5 |  |
| 30 | пос.Дружный подъезд к ул. Калаусской |  |  | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 07-714-196 ОП МГ 007 |  | 5 |  |
| 16 раздел с. Золотаревка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Доваторцев |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 2 | ул. Почтовая |  |  | 321 | 321 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 3 | проезд ул.Первомайская- ул.Объездная |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 07-714-206 ОП МГ003 |  | 4 |  |
| 4 | ул. Первомайская |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 5 | ул. Гагарина |  |  | 975 | 0 | 975 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 6 | ул. Верхняя Кубияровка |  |  | 478 | 0 | 478 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 006 |  | 4 |  |
| 7 | ул. Нижняя Кубияровка |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 007 |  | 4 |  |
| 8 | ул. Молодежная |  |  | 248 | 248 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 008 |  | 4 |  |
| 9 | ул. Цветочная |  |  | 445 | 445 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 009 |  | 4 |  |
| 10 | ул. Юбилейная |  |  | 181 | 181 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 010 |  | 4 |  |
| 11 | Подъездная дорога к кладбищу |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 07-714-206 ОП МГ 011 |  | 4 |  |
| 12 | ул. Объездная |  |  | 1182 | 1182 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 012 |  | 4 |  |
| 13 | пер. Крестьянский |  |  | 423 | 0 | 423 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 013 |  | 4 |  |
| 14 | а/д Золотаревка- Родники |  |  | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 07-714-206 ОП МГ 014 |  | 4 | 26:02:000000:1434- 26/007/2018-2, 09.04.2018 |
| 15 | пос.Малые Родники ул. Садовая |  |  | 175 | 0 | 175 | 0 | 07-714-261 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 16 | пос.Малые Родники ул. Центральная |  |  | 255 | 255 | 0 | 0 | 07-714-261 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 17 | с.Родники ул. Заречная |  |  | 810 | 810 | 0 | 0 | 07-714-306 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 18 | с.Родники ул. Новая |  |  | 707 | 707 | 0 | 0 | 07-714-306 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 19 | с.Родники ул. Солнечная |  |  | 54 | 54 | 0 | 0 | 07-714-306 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 20 | с.Родники ул. Прохладная |  |  | 41 | 41 | 0 | 0 | 07-714-306 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 21 | с.Родники ул. Северная |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 07-714-306 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 22 | с.Софиевка ул. Чапаева |  |  | 3142 | 3142 | 0 | 0 | 07-714-316 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 23 | с.Софиевка ул. Пролетарская |  |  | 418 | 418 | 0 | 0 | 07-714-316 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 24 | с.Софиевка ул. Гагарина |  |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 07-714-316 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 25 | с.Софиевка ул. Красноармейская |  |  | 968 | 968 | 0 | 0 | 07-714-316 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 26 | с.Софиевка ул. Подгорная |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 07-714-316 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 27 | пос.Софгородок ул. Медицинская |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 001 |  | 4 |  |
| 28 | пос.Софгородок ул. Крестьянская |  |  | 517 | 0 | 517 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 002 |  | 4 |  |
| 29 | пос.Софгородок ул. Комсомольская |  |  | 532 | 0 | 532 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 003 |  | 4 |  |
| 30 | пос.Софгородок ул. Зеленая |  |  | 532 | 0 | 532 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 004 |  | 4 |  |
| 31 | пос.Софгородок ул. Школьная |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 005 |  | 4 |  |
| 32 | пос.Софгородок ул. Полевая |  |  | 308 | 0 | 308 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 006 |  | 4 |  |
| 33 | пос.Софгородок пер. Дорожный |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 007 |  | 4 |  |
| 34 | пос.Софгородок пер. Центральный |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 07-714-321 ОП МГ 008 |  | 4 |  |
| 17 раздел МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ипатово - Советское Руно |  |  | 23010 | 23010 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 001 |  | 4 | 26:02:000000:6072- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 2 | Подъезд к селу Лиман от автомобильной дороги «Ипатово - Советское Руно» |  |  | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 002 |  | 4 | 26:02:000000:5826- 26/007/2018-2, 23.03.2018 |
| 3 | «Подъезд к ферме №1 совхоза «Советское Руно» от автомобильной дороги «Ипатово - Советское Руно» |  |  | 6830 | 6830 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 003 |  | 4 | 26:02:000000:5709- 26/007/2018-2, 20.03.2018 |
| 4 | Подъезд к хутору Веселый от автомобильной дороги «Ипатово- Советское Руно» |  |  | 9557 | 9557 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 004 |  | 4 | 26:02:000000:5806- 26/007/2018-2, 21.03.2018 |
| 5 | Хутор Веселый – аул Юсуп – Кулакский |  |  | 10761 | 10761 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 005 |  | 4 | 26:02:000000:5718- 26/007/2018-2, 21.03.2018 |
| 6 | Ипатово –Малый Барханчак |  |  | 16988 | 16988 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 006 |  | 3км – 3 13,988км- 4 | 26:02:000000:5716- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 7 | Подъезд к селу Крестьянское от автомобильной дороги «Ипатово - Малый Барханчак» |  |  | 9285 | 9285 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 007 |  | 4 | 26:02:000000:5796- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 8 | Подъезд к поселку Софиевский городок от автомобильной дороги Ипатово – Октябрьское -Золотаревка |  |  | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 008 |  | 4 | 26:02:000000:5717- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 9 | Подъезд к поселку Школьный от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное» |  |  | 8339 | 8339 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 009 |  | 4 | 26:02:000000:5710- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 10 | Подъезд к селу Родники от автомобильной дороги «Ипатово – Октябрьское -Золотаревка» |  |  | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 010 |  | 4 | 26:02:000000:5715- 26/007/2018-2, 20.03.2018 |
| 11 | «Подъезд к поселку Лесная Дача от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово» |  |  | 9564 | 9564 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 011 |  | 4 | 26:02:000000:5807, 26/007/2018-2, 20.03.2018 |
| 12 | Подъезд к селу Первомайское от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово» |  |  | 18908 | 18908 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 012 |  | 4 | 26:02:000000:5711- 26/007/2018-2, 20.03.2018 |
| 13 | Подъезд к хутору Верхний Кундуль от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово» |  |  | 2975 | 2975 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 013 |  | 4 | 26:02:000000:5825- 26/007/2018-2, 21.03.2018 |
| 14 | Подъезд к поселку Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово» |  |  | 16104 | 15841 | 263 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 014 |  | 4 | 26:02:000000:5794- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 15 | Подъезд к поселку Залесный от автомобильной дороги «Подъезд к поселку Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово» |  |  | 9262 | 9262 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 015 |  | 4 | 26:02:000000:5795- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 16 | Подъезд к поселку Новокрасочный от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово» |  |  | 1525 | 1525 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 016 |  | 4 | 26:02:000000:5827- 26/007/2018-2, 20.03.2018 |
| 17 | Подъезд к поселку Горлинка от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово» |  |  | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 017 |  | 4 | 26:02:000000:4219- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 18 | Подъезд к поселку Малоипатовский от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово». |  |  | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 018 |  | 4 | 26:02:000000:4290- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 19 | Подъезд к селу Новоандреевское от автомобильной дороги «Преградное – Тахта – Ипатово» |  |  | 4837 | 4837 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 019 |  | 4 | 26:02:000000:4078- 26/007/2018-2, 22.03.2018 |
| 20 | Подъезд к поселку Верхнетахтинский, южная окраина |  |  | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 07-714-000 ОП МГ 020 |  | 4 | 26:02:000000:6018- 26/007/2018-2, 17.04.2018 |

Характеристика и параметры улично-дорожной сети в границах Ипатовского городского округа

(Таблица 5)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяжённость улиц и дорог | км | 761,3 |
| 2 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования | км | 761,3 |
|  | с твердым покрытием | км | 637,6 |
|  | с усовершенствованным покрытием | км | 416,4 |
| 3 | Протяженность дорог по сельским территориям | км | 595,1 |
| 4 | В том числе с твердым покрытием | км | 476,0 |
| 5 | Из строки 1-протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 598,2 |
| 6 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 118,0 |

Пешеходное движение осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки и частично по краю проезжей части улиц. На некоторых улицах дорожки не имеют твердого покрытия.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети.

Выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети Ипатовского округа:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- не соответствует нормативным требованиям технический уровень улиц и дорог, в частности: отсутствие тротуаров на улицах.

(Таблица 6)

|  | Перечень мостовых сооружений расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ипатовского городского округа |  |  |  |  |  |
| № п/п | местоположение | количество | наименование | собственник | размер-дл/шр | материал |
| 1 | г.Ипатово ул.Заречная | 1 | мост | АИГО | 15,0/8,0 | ж/б |
| 2 | а/д "Ипатово-Яшалта" | 2 | трубы водоотводные | АИГО | 10,00/17,00 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 6,0/9,0 | камень |
| 3 | а/д подъезд к х.Водный | 1 | трубы водоотводные | АИГО | 12,0/1,0 | ж/б |
| 4 | уч а/д "Преградное- Тахта-Ипатово" | 1 | мост | АИГО | 11,00/3,00 | камень |
| 5 | уч а/д"Ипатово- Золотаревка- Добровольное" | 1 | трубы водоотводные | АИГО | 6,00/13,5 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 5,5/10,00 | ж/б |
| 6 | а/д подъезд к п.Залесный (от а/д подъезд к п.Пра- | 1 | трубы водоотводные | АИГО | 9,0/0,95 | ж/б |
|  | вокугультинский от а/д Преградное-Тахта-Ипатово | 1 | мост | АИГО | 22,0/8,0 | ж/б |
| 7 | а/д подъезд к п.Школьный от а/д Ипатово-Золотаревка-Добровол | 3 | трубы водоотводные | АИГО | 11,0/1,2 | ж/б |
| 8 | а/д подъезд к п.Софгородок от а/д Ипат-Окт-Золотар | 12 | трубы водоотводные | АИГО | 11,0/1,5 | ж/б |
| 9 | а/д подъезд к п.Правокугультинский от а/д "Преградное- | 6 | трубы водоотводные | АИГО | 12,0/1,5 | ж/б |
|  | Тахта-Ипатово" | 1 | мост | АИГО | 28,0/6,0 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 28,0/6,0 | ж/б |
| 10 | а/д подъезд к с.Крестьянское от а/д Ипат- М.Барханчак | 4 | трубы водоотводные | АИГО | 10,0/2,1 | ж/б |
| 11 | а/д Ипатово- Советское Руно | 1 | мост | АИГО | 92,1/15,06 | ж/б |
| 12 | а/д Ипатово-Малый Барханчак | 7 | трубы водоотводные | АИГО | 15,2/1,5 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 3,3/6,0 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 3,35/6,0 | ж/б |
|  |  | 1 | мост ч/з Калаус | АИГО | 80,24/11,23 | ж/б |
|  |  | 1 | мост ч/з суходол | АИГО | 45,99/11,15 | ж/б |
| 13 | а/д "хутор Веселый- аул Юсуп Кулакский" | 11 | трубы водоотводные | АИГО | 11,0/1,5 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 10,0/5,0 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 10,0/4,0 | ж/б |
| 14 | а/д под.к х.Веселый от а/д Ипатово- Советское Руно" | 1 | трубы водоотводные | АИГО | 12/1,5 | ж/б |
| 15 | а/д под.к х.Верхний Кундуль от а/д "Прегр- Тахта-Ипатово | 1 | трубы | АИГО | 12/0,5 | ж/б |
| 16 | а/д под.к с.Первомайское от а/д Прегр-Тахта-Ипатово | 8 | трубы водоотводные | АИГО | (9,0/1,0) | ж/б |
|  |  | 1 | мост ч/з балку Б.Тахта | АИГО | 11,88/8,87 | ж/б |
| 17 | а/д под.к с.Лиман от а/д Ипатово-Совруно | 1 | трубы водоотводные | АИГО | 10,0/3,0 | ж/б |
| 18 | г.Ипатово ул.Орджоникидзе | 1 | трубы водоотводные | АИГО | 10,0,/3,0 | ж/б |
| 19 | а/д подъезд к п.Верхнетахтинский | 1 | трубы водоотводные | АИГО | 12,0/1,2 | ж/б |
|  |  | 1 | мост | АИГО | 7,0/4,2 | ж/б |

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог в некоторых моментах не соответствует требованиям возросшей интенсивности движения.

К основным недостаткам существующей уличной дорожной сети следует отнести:

- недостаточную степень благоустройства;

- высокую плотность уличной сети;

- недостаточную ширину проезжей части и тротуаров на магистральных улицах, а также их ширину в красных линиях;

- наличие пересечений в одном уровне городских магистралей с железной дорогой;

Основные внешние выходы городской транспортной сети осуществляются на автодороги федерального и краевого значения.

По территории Ипатовского округа проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-157 " Астрахань-Элиста-Ставрополь". Автомобильная дорога регионального значения " Ипатово-Золотаревка-Добровольное " связывает центр города Ипатово с селом Добровольное, автомобильная дорога регионального значения " Преградное-Тахта-Ипатово " связывает регион с центральными и северными районами Ставропольского края, автомобильная дорога регионального значения " Дивное-Большая Джалга-Красочный ". связывает регион с Калмыкией и Апанасенковским районом.

Автомобильные дороги регионального значения обеспечивают транспортные связи округа с краевым центром и прилегающими районами. Дороги по участкам отнесены к I-III технической категории, более 50% транспортного потока по ней составляет грузовой транспорт.

Автомобильные дороги местного значения обслуживают культурно-бытовые поездки населения и сельскохозяйственные перевозки и имеют проезжую часть шириной 6-7 м с асфальтобетонным, гравийно-щебеночным и частично грунтовым покрытием.

Существующая автодорожная сеть Ипатовского округа имеет ряд недостатков: пропускная способность автодорог ограничена шириной проезжей части и качеством ее покрытия; автотранспорт, следующий с юга и юго-запада  Ипатовского округа в его восточную часть и обратно, проходит транзитом через город и др.

Таким образом, анализ современного состояния улично-дорожной сети на территории Ипатовского округа позволяет сделать нижеследующие выводы:

- недостаточное количество обходных дорог и отсутствие специальных маршрутов движения привело к пропуску грузового транспорта по территориям жилой застройки. В связи с повышением износа дорожного покрытия снизилась средняя скорость транспортного потока, результатом чего явилось повышение количества вредных выбросов в атмосферу, повышение аварийности на автомобильных дорогах Ипатовского округа;

- отсутствие подъездов с твердым покрытием к мелким и отдаленным сельским населенным пунктам обуславливает значительные временные затраты при движении специализированного автомобильного транспорта (скорая медицинская помощь, милиция, служба спасения, пожарная охрана, аварийная газовая служба и т.д.). Материальные затраты на перевозки по грунтовым дорогам в летний период в 1,8-2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием, и в 3-4 раза выше, чем по дорогам с усовершенствованным покрытием, в осенне-зимний период движение по этим дорогам крайне затруднено;

- высокий процент (78,5) автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского округа не отвечают нормативным требованиям. В основном, дороги построены более 40 лет назад и требуют крупных капитальных вложений.

# 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Ипатовском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Хранение автомототранспортных средств на территории муниципального образования осуществляется в   одноэтажных боксовых гаражах (ГСК), на  приусадебных участках в зонах индивидуальной застройки.

В последние годы в Ипатовском округе обозначилась проблема парковки автотранспорта в городской черте, в том числе грузового автотранспорта, что снижает пропускную способность улично-дорожной сети и уровень обеспеченности безопасности дорожного движения. Вследствие нехватки парковочных мест, автовладельцы часто паркуют свои автомобили вдоль проезжей части, на пешеходных переходах, газонах, детских площадках, тротуарах, тем самым не только создавая опасные условия для других участников дорожного движения, но и нарушая благоустройство города. Нередко пешеходные пространства существуют лишь физически, не выполняя своего прямого предназначения. В особенности многие дворовые территории зон жилой застройки преобразуются в автостоянки. В таких условиях движение автомобилей и пешеходов затруднено. В результате данных обстоятельств ухудшается экологическая обстановка и нарушается эстетический вид придомовой территории. Фактическая ситуация, складывающаяся на территориях многих пешеходных пространств, требует принудительного ограничения доступа для автомобилей без ущерба для пешеходов, в особенности для их маломобильных категорий.

В центре внимания при развитии существующего парковочного пространства на территории Ипатовского округа - организация парковок открытого хранения на улично-дорожной сети (в т.ч. посредством уширения проезжей части), строительство плоскостных внеуличных парковок закрытого типа.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства;

- строительство автостоянок около объектов обслуживания;

- организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения.

Уровень автомобилизации Ипатовского округа в целом можно оценить как средний.

Выше среднероссийского показателя (284 автомобилей/1000 человек) уровень
автомобилизации только в городе Ипатово, в остальных территориях он заметно ниже.

(Таблица 7)

Уровень автомобилизации территорий Ипатовского городского округа.

| Территория (территориальный отдел) | Количество автомобилей на 1000 чел. |
| --- | --- |
| город Ипатово | 290,4 |
| Большевистский | 107,5 |
| Винодельненский | 278,1 |
| Добровольно-Васильевский | 273,5 |
| Золотарёвский | 278,5 |
| Кевсалинский | 267,3 |
| Красочный | 243,3 |
| Леснодачненский | 200,0 |
| Лиманский | - |
| Мало-Барханчакский | 171,0 |
| Октябрьский | 146,0 |
| Первомайский | - |
| село Большая Джалга | 278,5 |
| село Бурукшун | 273,3 |
| Советскорунный | - |
| Тахтинский | 252,1 |

На территории Ипатовского городского округа расположено 10 автозаправочных станций
(АЗС), из них 7 многотопливных заправочных станций (МТЗС) и 3 автомобильных газозаправочных станций (АГЗС).

Состав транспортного потока на территории Ипатовского городского округа представлен в таблице 8.

(Таблица 8)

Состав движения потоков транспортных средств

| Вид транспортного средства | Доля в транспортном потоке, % |
| --- | --- |
| Индивидуальный | 93,9 |
| Общественный (автобусный) | 1,3 |
| Малый грузовой | 2,2 |
| Средний грузовой | 1,5 |
| Большой грузовой | 1,1 |

К основным транспортным средствам относятся подвижной состав автомобильного транспорта.

В связи с ростом благосостояния жителей городского округа в перспективе будет увеличиваться транспортная подвижность. В первую очередь, это произойдет за счет дальнейшего увеличения парка индивидуального автотранспорта, и в меньшей степени - произойдет увеличение межрайонных и внутрирайонных транспортных потоков с использованием общественного транспорта.

В проектном периоде предполагается рост парка автотранспорта на уровне 0,3-0,5% ежегодно.

В связи с потенциальным развитием транспортной мобильности возможно создание проектном периоде (к 2035 г.) дополнительных сезонных маршрутов автобусов общего пользования.

С развитием сети автобусных маршрутов тесно связаны мероприятия по расширению автобусного парка. Необходимо приобретение и использование на наиболее пассажиронапряженных маршрутах автобусов средней, а не малой вместимости.

Хранение транспортных средств населения в зоне усадебной застройки традиционно осуществляется на частных приусадебных участках. В зоне секционной и многоэтажной застройки предусматривается размещение гаражей-боксов, открытых площадок на территории кварталов. Легковой и грузовой транспорт предприятий имеет парковку в гаражах при предприятиях.

В последние годы в Ипатовском городском округе (в частности городе Ипатово) обозначилась проблема парковки автотранспорта в городской черте, в том числе грузового автотранспорта, что снижает пропускную способность улично-дорожной сети и уровень обеспеченности безопасности дорожного движения. Вследствие нехватки парковочных мест, автовладельцы часто паркуют свои автомобили вдоль проезжей части, на пешеходных переходах, газонах, детских площадках, тротуарах, тем самым не только создавая опасные условия для других участников дорожного движения, но и нарушая благоустройство города. Нередко пешеходные пространства существуют лишь физически, не выполняя своего прямого предназначения. В особенности многие дворовые территории зон жилой застройки преобразуются в автостоянки. В таких условиях движение автомобилей и пешеходов затруднено. В результате данных обстоятельств ухудшается экологическая обстановка и нарушается эстетический вид придомовой территории. Фактическая ситуация, складывающаяся на территориях многих пешеходных пространств, требует принудительного ограничения доступа для автомобилей без ущерба для
пешеходов, в особенности для их маломобильных категорий.

Наиболее острой является проблема автостоянок в существующей застройке, у объектов массового посещения (городские рынки, универмаги, торговые центры, культурно-зрелищные объекты и т.д.), поэтому при проектировании новых объектов с большим притяжением транспорта необходимо предусматривать нормативное количество машино-мест на автостоянках в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

В центре внимания при развитии существующего парковочного пространства на территории Ипатовского городского округа - организация парковок открытого хранения на улично-дорожной сети (в т.ч. посредством уширения проезжей части), строительство плоскостных внеуличных парковок закрытого типа, устройство многоярусных паркингов. Перехватывающие парковки также могут иметь самый разный масштаб и реализацию. Такие парковки могут организовываться как в виде небольших плоскостных парковок, так и в виде многоэтажных паркингов большой емкости.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства;

- строительство автостоянок около объектов обслуживания;

- организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения

В будущем (после 2028 г.) рекомендуется создание на территории Ипатовского городского округа транспортной инфраструктуры, обеспечивающей развитие рекреационной деятельности в т. ч. создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в следующих населенных пунктах: Тахта, Золотаревка, Ипатово, Большевик).

# 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока на территории Ипатовского округа

Устойчивое функционирование транспортной системы Ипатовского округа на период до 2030 года напрямую зависит от уровня развития системы пассажирского транспорта общего пользования. На расчетный срок транспорту общего пользования, осуществляющему основной объем пассажирских перевозок в округе, принадлежит ключевая роль в транспортном обслуживании повседневной жизнедеятельности населения. В перегруженных автотранспортом районах Ипатовского округа основное преимущество городского пассажирского транспорта - это значительно (в десятки раз) более высокая провозная способность, чем одиночных легковых автомобилей. С учетом этого обстоятельства доминирующим средством перемещения населения в Ипатовском округе наряду с немоторизованными способами передвижения на период до 2030 года должен стать общественный пассажирский автотранспорт, который должен быть, привлекательным, доступным и безопасным.

В настоящее время по улицам и автомобильным дорогам Ипатовского округа организовано движение общественного пассажирского транспорта, работают также такси, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров.

Функционирование системы пассажирского транспорта затруднено по ряду причин, но главной из них является высокий уровень загрузки улично-дорожной сети (УДС). Происходящие изменения спроса на передвижения в округе свидетельствуют о том, что неуклонно увеличивается доля населения, удовлетворяющая свои потребности в передвижениях на индивидуальных автомобилях. В связи с этим необходима разработка и внедрение мер, направленных на повышение привлекательности общественного пассажирского транспорта, обеспечение приоритета для движения автобусов на УДС, расширение спектра оказания услуг по перевозкам пассажиров социальных групп населения.

Существующие регулярные маршруты движения, организованные в Ипатовском округе, имеют многофункциональный характер: один и тот же маршрут, как правило, обеспечивает многофункциональные связи, ориентированные на обеспечение реализации трудовых, учебных и культурно-бытовых потребностей населения.   Подавляющее большинство перевозчиков в Ипатовском округе – индивидуальные предприниматели.

Пассажирские перевозки на территории Ипатогвского округа осуществляют индивидуальные предприниматели, допущенные к оказанию транспортных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства в области организации перевозок на конкурсной основе.

Основным и единственным видом общественного пассажирского транспорта в Ипатовском городском округе является автобус.

Центром транспортного обслуживания является город Ипатово. От Ипатовского филиала ОАО «Автовокзал» осуществляются перевозки пассажиров из г. Ипатово в города Ставрополь, Невинномысск, Ессентуки, Пятигорск. Автостанция г. Ипатово является транзитным пунктом для автобусов, следующих в Москву, Астрахань, Саратов, Волгоград, Краснодар, Элисту, Ростов-на-
Дону, Буденновск, Новочеркасск.

Все территории Ипатовского городского округа имеют автобусное сообщение с
административным центром городского округа - городом Ипатово. Более половины территорий имеют прямое автобусное сообщение с краевым центром - городом Ставрополем.

В Ипатовском городском округе 21 автобусный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Из них обслуживаются 12 маршрутов, в которых задействовано 21автобус класса М-2 и М-3.

На маршрутах работают 5 перевозчиков. У всех перевозчиков имеются лицензии, транспортные средства с исправным техническим состоянием, соответствующие нормам экологии.

(Таблица 9)

| Кевсалинский | Ипатово | - |
| --- | --- | --- |
| Красочный | Ипатово, Ставрополь | М. Джалга-Ставрополь |
| Леснодачненский | Ипатово | Краснодар, Ставрополь |
| Лиманский | Ипатово | Ипатово-Юсуп-Кулакский (через х. Веселый); |
| Мало-Барханчакский | Ипатово | - |
| Октябрьский | Ипатово | Ипатово-Ставрополь; Добровольное- Ипатово. |
| Первомайский | Ипатово, Ставрополь | - |
| село Большая Джалга | Ипатово, Ставрополь | - |
| село Бурукшун | Ипатово, Ставрополь | - |
| Советскорунный | Ипатово, Ставрополь | - |
| Тахтинский | Ипатово | Бурукшун-Ставрополь; Лесная Дача-Ипатово; Первомайское-Ставрополь; Городовиковск-Ставрополь, Краснодар, Москва |

Автобусные маршруты на  территории Ипатовского городского округа.

| Территория (территориальный отдел) | Автобусные маршруты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямые | Транзитные |
| город Ипатово | Ставрополь, Невинномысск, Ессентуки, Пятигорск. | Москва, Астрахань, Саратов, Волгоград, Краснодар, Элиста, Ростов-на-Дону, Буденновск, Новочеркасск. |
| Большевистский | Ставрополь | Бурукшун-Ставрополь; Первомайское-Ставрополь |
| В инодельненский | Ипатово, Ставрополь | - |
| Добровольно-Васильевский | Ипатово, Ставрополь | - |
| Золотарёвский | Ипатово | Добровольное-Ставрополь; Добровольное-Ипатово Софиевский городок-Ипатово |

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составляет 3,42%.

(Таблица 10)

Сведения о действующих муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Ипатовском округе.

| № п/п | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута (начальный и конечный пункт) | Количество автобусов | Класс автобуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Ипатово – Кевсала (гр. 1) | 1 | малый |
| 2 | 101 | Ипатово – Кевсала (гр. 2) | 1 | малый |
| 3 | 102 | Ипатово – Малый Барханчак | 1 | Малый |
| 4 | 104 | Ипатово – Винодельненский | 1 | малый |
| 5 | 105 | Октябрьское - Ипатово | 2 | малый |
| 6 | 113 | Большая Джалга - Ипатово (гр. 1) | 1 | малый |
| 7 | 113 | Большая Джалга - Ипатово (гр. 2) | 1 | малый |
| 8 | 114 | Ипатово – Советское Руно | 1 | малый |
| 9 | 112 | Ипатово – Лиман | 1 | малый |
| 10 | 2 | Г. Ипатово (ЦРБ-ЦРБ) | 1 | малый |
| 11 | 3 | Г. Ипатово (ЦРБ-ЦРБ) | 1 | малый |
| 12 | 4 | Г. Ипатово (ул. Калаусская-ул. Западная) | 1 | малый |
| 13 | 5 | Г. Ипатово (ул. Пригородная-ул. Западная) | 1 | малый |
| 14 | 7 | Г. Ипатово (ул. Пригородная-ул. Западная) | 1 | малый |

(Таблица 11)

Количество перевезенных пассажиров и пассажирооборот общественного транспорта по территориям Ипатовского городского округа в 2018 г.

| Территория | Количество перевезенных пассажиров, тыс. человек | Пассажирооборот, тыс. пас./км |
| --- | --- | --- |
| город Ипатово | 543,63 | 15029,08 |
| Большевистский | 0,6 | 123,8 |
| Винодельненский | - | - |
| Добровольно-Васильевский | 3,82 | 205,82 |
| Золотарёвский | 3,82 | 205,82 |
| Кевсалинский | - | - |
| Красочный | 1,82 | 4,582 |
| Леснодачненский | - | - |
| Лиманский | - | - |
| Мало-Б арханчакский | 1,9 | 102,91 |
| Октябрьский | 76,6 | 125,5 |
| Первомайский | - | - |
| село Большая Джалга | 3,82 | 205,82 |
| село Бурукшун | 3,82 | 205,82 |
| Советскорунный | 25,7 | 2100,0 |
| Тахтинский | 3,82 | 205,82 |

Основу перспективной сети общественного транспорта на расчетный срок до 2030 года будут составлять существующие линии маршрутов с прокладкой автобусных линий во вновь осваиваемые территории и по вновь построенным дорогам местного значения.

При этом в работе пассажирского транспорта общего пользования на территории Ипатовского округа можно выделить следующие основные проблемы, подлежащие разрешению в среднесрочной и долгосрочной перспективе:

- оптимизация маршрутной сети общественного транспорта в округе на основе мониторинга и исследований пассажиропотоков (выявления транспортных корреспонденций), построения интегрированной маршрутной сети с возможностью быстрой и удобной пересадки на другой вид транспорта и с учетом исключения неоправданного дублирования маршрутов перевозок, устранения нарушений по пешеходной доступности до остановок пассажирского автотранспорта общего пользования в соответствии с "СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная редакция СП 42.13330.2016)" (не более 5 мин.), обеспечения удовлетворительных показателей наполняемости подвижного состава, снижения операционных расходов транспортных компаний и т.д.;

- обновление парка используемого подвижного состава (в том числе, в целях обеспечения надлежащего технического состояния, а также для достижения приспособленности к перевозке маломобильных групп населения и инвалидов), использование низкопольного, низкошумного подвижного состава, дооборудование подвижного состава системами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi для повышения комфортабельности, безопасности поездок и привлекательности транспорта общего пользования для поездок в целом.

- модернизация объектов инфраструктуры (создание комфортных транспортно-пересадочных узлов, обустройство остановочных пунктов, устройство заездных карманов, благоустройство отстойно-разворотных площадок, выравнивание горизонтальной плоскости посадочной площадки до уровня низкопольного подвижного состава, модернизация наружного освещения и т.д.);

- эстетизация системы пассажирского транспорта (обеспечение ее гармоничного сопряжения с архитектурной средой города посредством обустройства остановочных павильонов, внедрения единой системы навигации и маршрутного ориентирования пассажиров и других мероприятий);

- экологизация системы пассажирского транспорта (применение энергосберегающие технологий в пассажирских перевозках, включая использование энергосберегающих типов подвижного состава и оптимизация работы транспортных средств на маршрутах перевозок);

- дальнейшее развитие систем информационной поддержки пассажиров общественного транспорта по планированию и построению маршрутов поездок (мобильные приложения, интегрированные информационные табло на остановках и в подвижном составе, системы навигации и маршрутного ориентирования пассажиров).

Преимущественное развитие системы пассажирского транспорта является главным принципом развития транспортной системы Ипатовского округа. Общественный пассажирский транспорт должен стать привлекательной альтернативой личному автомобилю для целевых поездок и одновременно с этим устойчиво и эффективно выполнять базовую функцию поддержания транспортного единства территории Ипатовского округа.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения на территории Ипатовского округа

Существующая транспортная система Ипатовского округа требует всё большего развития транспортных связей, оптимизации и повышения их эффективности и безопасности, обеспечения кратчайшей и прямой доступности объектов муниципальной инфраструктуры, использования мобильных и экологичных транспортных средств на период до 2030 года. В современных условиях актуальна стратегия сбалансированного перехода от политики транспортного планирования, ориентированной на личный автотранспорт, в сторону создания среды, благоприятной для жителей, за счет всемерного поощрения пешеходного и вело-пешеходного движения и развития системы общественного транспорта.

В рамках создания эффективной системы организации дорожного движения в Ипатовском округе требуется достигнуть увеличения доли мобильности посредством пешеходного и велосипедного движения за счет развития существующей инфраструктуры для активных способов передвижения населения.        В связи с этими обстоятельствами в городе выделяются следующие основные направления совершенствования организации пешеходного движения:

1) Обеспечение самостоятельных (конструктивно обособленных) путей для движения людей вдоль улиц и дорог (по благоустроенным тротуарам и пешеходным дорожкам), устройство пешеходных ограждений и применение других физических мер ограничения доступа, направленных на предотвращение случайного или намеренного проникновения транспортных средств на территорию пешеходных пространств (малые архитектурные формы, зеленые насаждения, направляющие устройства и т.д.).

2) Оборудование наземных, внеуличных пешеходных переходов.

3) Создание новых и развитие существующих пешеходных зон (полностью или частично бестранспортных).

4) Выделение и обустройство "жилых" и "школьных зон".

На расчетный срок актуально предусмотреть построение целостной общей системы велодвижения (системы взаимоувязанных веломаршрутов) и создание велотранспортной инфраструктуры в округе.

Одной из проблем, которая сдерживает развитие велосипедного транспорта в округе - отсутствие достаточного количества оборудованных мест для парковки велосипедов. Кроме того, в существующих условиях велосипедисты зачастую пользуются обычными дорогами без специально выделенного для них пространства. Вследствие отсутствия велопарковок в случае, когда можно было совершить поездку на велосипеде, жители используют личный и общественный автотранспорт.

Велопарковки в настоящее время оборудуются при объектах массового притяжения людей (торговых центрах, гипермаркетах, спортивных центрах и т.д.) за счёт средств правообладателей земельных участков данных объектов.

Развитие велотранспорта позволяет сократить заторы на улично-дорожной сети и ведет к значительно более эффективному использованию дорожного пространства. Велосипедное движение делает общественное пространство округа в целом более благоприятным для жителей. Сочетание велосипедного движения в пределах населенных пунктов и основных объектов притяжения населения с общественным пассажирским транспортом является рациональным путём решения проблем транспортной мобильности населения.

Мероприятия, выполнение которых предлагается по данному разделу:

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в городском округе;

- работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав;

- устройство велодорожек в профиле основных улиц (перспектива);

- обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды.

Создание разветвленной системы велосипедной инфраструктуры должно соответствовать следующим требованиям:

- Качественная, полностью интегрированная в городскую и муниципальную транспортную сеть система велодорожек;

- Полностью скоординированная система дорожных знаков и разметки для велосипедистов;

- Достаточность мест для парковки велосипедов.

Один из главных принципов - создание "Зеленого кольца", т.е. связной сети веломаршрутов между парками и зелеными зонами, а также основными планировочными районами городского округа.

Типичные пункты назначения велотрафика - это:

- жилые кварталы и микрорайоны;

- школы и другие образовательные учреждения;

- торгово-развлекательные центры, супермаркеты и другие крупные торговые предприятия;

- спортивные сооружения;

- районы концентрации мест приложения труда - офисы крупных компаний, промышленные предприятия, бизнес-парки;

- транспортные узлы.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Существующая схема организации транзитной транспортировки грузов через территорию Ипатовского округа приводит к интенсивному движению грузовых автомобилей, в том числе в наиболее напряженные периоды суток. Это негативно сказывается на уровне загрузке УДС и безопасности дорожного движения. Отмечается нехватка количества организованных стоянок для грузовых автомобилей и существует потребность упорядочивания парковки данных транспортных средств.

На формирование системы грузовой логистики оказывают влияние разнообразные факторы: наличие и направления транзитных грузопотоков, расположение и режим работы грузообразующих и грузопоглощающих пунктов, операторы, типы грузов, режим работы водителей, обязательства перевозчиков перед заказчиками и другие. Изучение этих параметров позволяет оптимизировать различные варианты грузоперевозок по наиболее оправданным маршрутам, продолжительности и времени доставки грузов. Стратегии, разработанные как результат этой деятельности, содержат в себе целый комплекс разнообразных мер. Среди наиболее перспективных в период до 2030 года для Ипатовского округа выделяются следующие решения, касающиеся:

1. Разработки оптимальной системы запретов/ограничений и контроля движения грузового транспорта на УДС.

2. Рационализации и устройства организованных стоянок для грузовых автомобилей.

3. Маршрутизации грузовых потоков и управления временем доставки грузов операторами перевозок.

4. Создания центров консолидации грузов.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения

перевозится транспортом, принадлежащим частным предприятиям (грузовые автомобили,

микроавтобусы, колесные трактора). Тяжелая техника (гусеничные трактора, вездеходы) в

основном передвигаются по грунтовым объездным дорогам.

На территории муниципального образования функционируют МУП «Ипатовское ЖКХ», АО «ДЭП №169», Ипатовский филиал ГБУ СК «Стававтодор».

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения на территории Ипатовского округа.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах являются:

- нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств;

- неудовлетворительное техническое состояние и оснащение автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение обязательных требований безопасности при перевозке опасных грузов. Данные аварии часто сопровождаются разливом опасных веществ (химических, пожароопасных). Транспортные аварии с высоким материальным ущербом и травматизмом на территории округа, в том числе и с летальным исходом, в основном происходят на федеральных и региональных автомобильных дорогах, реже на дорогах местного значения.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения.

В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при котором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выходе пешехода, данный режим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом на полосу встречного движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота. Причины ДТП в населенных пунктах усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, ненадлежащего содержания и обустройства пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной разметки.

Очаги аварийности на территории Ипатовского городского округа отсутствуют.

В 2017 году на территории Ипатовского городского округа произошло 354 дорожно-транспортных происшествия, в которых 54 человека получили ранения и 11 человек погибло.

В 2018 году на территории Ипатовского городского округа произошло 296 дорожно-транспортных происшествия, в которых 58 человека получили ранения и 6 человек погибло

Рисунок 7.

Распределение учетных ДТП по видам в 2018 году

Основные причины ДТП в 2018 году:

-	несоблюдение очередности проезда -5;

-	несоответствие скорости условиям движения - 12;

-	нарушение правил проезда пешеходных переходов - 2;

-	нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 3;

-	нарушение правил движения задним ходом - 1;

-	нарушение правил обгона - 4;

-	неправильный выбор дистанции - 7;

-	выезд на полосу встречного движения - 1;

-	другие нарушения ПДД водителями - 9;

-	нарушения ПДД пешеходами - 4.

В 2019 году на территории Ипатовского городского округа произошло 281 дорожно-транспортное происшествие, в которых 52 человека получили ранения и 12 человек погибло.

Рисунок 8.

Распределение учетных ДТП по видам в 2019 году

Основой для оценки степени обеспеченности безопасности дорожного движения на территории Ипатовского округа послужили статистические данные по ДТП и тяжести их последствий.

Основной проблемой дорожного хозяйства Ипатовского округа является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автомобильных дорогах общего пользования поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту. Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее время, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения. За последнее время количество транспортных средств в Ипатовском округе существенно увеличилось. В то же время транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения значительно отстает от темпов роста автопарка. При этом более 40% улично-дорожной сети не соответствует нормативным требованиям. Срок службы значительного количества дорожных покрытий улично-дорожной сети истек, на некоторых участках ремонт не производился в течение длительного периода времени, к тому же, требуется ремонт и замена определенного количества технических средств регулирования дорожного движения.

Решение данных вопросов требует вложения значительного объема денежных средств, что невозможно без финансирования из бюджетов различных уровней.

Программно-целевые мероприятия по улучшению состояния улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения позволят решить следующие вопросы:

- информационно обеспечить мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в округе, тем самым - повысить правовое сознание и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- улучшить условия движения и устранить опасные участки на автомобильных дорогах;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

- улучшить инженерно-техническое состояние улично-дорожной сети округа и повысить эффективность управления системой организации дорожного движения в Ипатовском округе путем реализации мероприятий по нанесению дорожной разметки, ремонту и содержанию светофорных объектов, проведением ремонта дорожного покрытия дорог и тротуаров, ремонта ливнеприемной канализации.

К настоящему времени в Российской Федерации сложилась и устойчиво функционирует государственная система обеспечения безопасности дорожного движения (БДД), являющаяся неотъемлемой частью социально-экономической инфраструктуры общества и составляющим элементом обеспечения национальной общественной безопасности. В качестве основного метода снижения дорожно-транспортной аварийности и тяжести ее последствий эффективно используется программно-целевой подход к решению проблем обеспечения БДД, осуществляемый через формирование, реализацию и пролонгирование федеральной, региональных и муниципальных целевых программ.

На федеральном уровне принята и реализуется ФЦП "Повышение БДД в 2013 - 2020 годах", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 года N 864.

На региональном уровне принята и утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 года N 599-п государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

На уровне округа принята и реализуется муниципальная программа Ипатовского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденная Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29.12.2017г. № 20.

При этом эффективность реализации федеральной, региональной и муниципальной целевых программ характеризуется степенью достижения следующих целевых показателей и индикаторов:

количество погибших в ДТП;

количество погибших в ДТП детей;

социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения);

транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств).

Анализ данных по дорожно-транспортной аварийности и тяжести ее последствий свидетельствует о том, что, несмотря на проводимую целенаправленную работу, количество погибших в ДТП людей снижается относительно медленно и нестабильно. При этом необходимо отметить наличие общей положительной динамики снижения рассматриваемых абсолютных показателей смертности в ДТП. В связи с этим, появились определенные предпосылки прогнозировать, что тенденция дальнейшего снижения смертности продолжится. Снижение численности погибших, социальных и транспортных рисков наблюдается на фоне стремительно растущего в округе и в стране в целом автомобильного парка.

В первоочередном порядке требуют своего решения вопросы снижения уровня аварийности и тяжести последствий ДТП, осуществления мероприятий по повышению БДД на наиболее опасных участках дорог, включая ликвидацию очагов концентрации ДТП на дорожной сети округа. По результатам анализа мест концентрации ДТП следует сделать вывод о том, что наиболее опасные участки расположены на опорной дорожной сети Ипатовского округа, в состав которой входят улицы и дороги с наибольшей пропускной способностью.

Основным направлением работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, способным улучшить ситуацию с аварийностью является ликвидация очагов аварийности за счет:

- реализации некапиталоемких мероприятий, связанных преимущественно с выполнением работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети (установка светофоров, пешеходных ограждений, устройство дублирующих знаков, изменение организации движения транспорта, нанесение вертикальной разметки, устройство дополнительного наружного освещения, изменение режима работы светофоров, устройство шумовых полос, перенос остановок общественного транспорта, разделение встречных потоков осевым барьерным ограждением, устройство комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, поверхностная обработка проезжей части для увеличения коэффициента сцепления, устройство искусственных дорожных неровностей и др.), развитие системы видеофиксации нарушений ПДД;

- развития сети дорог, улучшение состояния дорожного покрытия, и устранения перегрузок на дорожной сети путем нового строительства и реконструкции дорог и дорожных сооружений.

В целях профилактики безопасности дорожного движения проводятся совместные рейдовые мероприятия со службами по охране общественного порядка ОМВД России по Ипатовскому округу с целью выявления нарушений ПДД допускаемых несовершеннолетними участниками дорожного движения.

На постоянной основе ведется работа со средствами массовой информации по информированию населения о целях и задачах, освещению хода проводимых мероприятий и их результатах, а также о совершенных дорожно-транспортных происшествиях и тяжести их последствий.

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения на территории Ипатовского округа.

Автомобильный транспорт относится к одному из главных источников загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды загрязняют придорожные полосы.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта по загрязнению окружающей среды является расширение использования альтернативного топлива - сжатого или сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Научно-исследовательские работы по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха городского округа не проводились.

Перечень основных факторов негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения городского округа:

1.	Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения. Требуется систематический контроль соответствующих надзирающих органов за качеством моторного топлива.

2.	Отработавшие газы автомобильного двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и топливо-подающей системой содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на автодорогах, несоблюдения технологий по их обслуживанию дорожными организациями. Требуется проведение систематического и достоверного контроля за техническим состоянием автотранспортных средств.

3.	Углеводороды под действием ультрафиолетового солнечного излучения вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты - фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4.	Свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин, представляет серьезную опасность для здоровья населения.

5.	При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от подобных дорог. Пыль оседает также на растительности и обитателях фауны придорожной полосы. При этом леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают в значительных

количествах вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

Наиболее распространенным источником внешнего шума на территории городского округа является транспорт: грузовые машины, автобусы, самолеты.

По спектральному составу транспортный шум является низко и среднечастотным, непостоянный и способен распространяться на значительные расстояния от источника. Уровень транспортного шума определяется интенсивностью, скоростью, характером транспортного потока.

Промышленные предприятия и их установки часто являются значительными источниками внешнего шума на прилегающей селитебной территории.

Мероприятия делятся на архитектурно-планировочные и строительно-акустические, технологические, организационные.

Могут быть использованы административные мероприятия:

- перераспределение движения транспортных потоков по улицам и проездам города, ограничение движения в разное время суток по тем или иным направлениям.

Ширина санитарно-защитной зоны должна быть обоснована акустическим расчетом и санитарными нормами. На территории жилых районов следует ограничить сквозное движение транспорта. При построении улично-дорожной сети предусматривается укрупнение межмагистральных территорий, уменьшение количества перекрестков. При проектировании городов и других населенных мест необходимо осуществлять четкое разделение территорий по функциональному использованию. В архитектурно-планировочной структуре жилых районов и микрорайонов используют следующие способы защиты от шума: удаление жилой застройки от источника шума, расположение между источниками и жилой застройки зданий экранов, композиционные способы группировки зданий.

При составлении проектов планировки и застройки городов для защиты от шума могут использоваться как природные условия, в частности рельеф местности и зеленые насаждения, так и специальные сооружения в виде экранов, размещенных вблизи транспортных магистралей. Можно применять также рациональные приемы зонирования территории по условиям шумового режима для тех или иных видов зданий, участков и площадок для отдыха, хозяйственно-бытовых нужд и др.

В первую очередь в целях защиты от шума при проектировании городов и других населенных пунктов необходимо осуществлять четкое разделение территории по функциональному использованию зоны: селитебную, промышленную, коммунально-складскую и внешнего транспорта.

Скоростные дороги и дороги общегородского значения преимущественно грузового движения не должны пересекать селитебную территорию. Рациональны объездные дороги, которые исключают транзитные транспортные потоки в городах.

В качестве естественных преград на пути распространения шума при проектировании сети улиц и дорог следует использовать элементы рельефа. При необходимости прокладки магистральных улиц и дорог на насыпях и эстакадах должно быть предусмотрено устройство шумозащитных экранов.

При проектировании улично-дорожной сети предусматривается максимально возможное укрупнение межмагистральных территорий, уменьшение количества перекрестков и других транспортных узлов, устройство плавных криволинейных сопряжений дорог. На территории жилых районов следует ограничивать сквозное движение транспорта.

В архитектурно-планировочной структуре жилых районов и микрорайонов используются следующие способы защиты от шума: удаление жилой застройки от источников шума; расположение между источниками шума и жилой застройкой зданий-экранов; применение рациональных с точки зрения защиты от шума композиционных способов группировки жилых зданий.

Функциональное зонирование территорий микрорайонов следует осуществлять с учетом необходимости размещения жилой застройки и детских дошкольных учреждений в зонах, наиболее удаленных от источников шума. В зонах, примыкающих к источникам шума, можно располагать здания, в помещениях которых допускаются более высокие уровни звука: предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания, коммунальные предприятия, административно-хозяйственные и общественные учреждения.

При необходимости размещения жилой застройки на границе микрорайонов вдоль транспортных магистралей целесообразно использовать специальные типы шумозащитных жилых зданий.

Для обеспечения требований санитарных норм в жилых квартирах и на территории микрорайонов необходимо использовать композиционные приемы группировки шумозащитных зданий, основанные на создании замкнутого пространства.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры  Ипатовского округа.

Основным приоритетом настоящей Программы в области развития транспортной инфраструктуры на территории Ипатовского округа является развитие улично-дорожной сети округа, отвечающей интересам граждан и общества путем реконструкции дорог общего пользования местного значения.

Для достижения этой цели необходимо решение задачи, в части создания условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети Ипатовского округа.

В течении периода реализации программы планируется проведение мероприятий по реконструкции наиболее загруженных участков сети автомобильных дорог на территории Ипатовского округа:

1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Ипатовского округа.

2. Организация обследований и разработка документации по реконструкции и модернизации улично-дорожной сети Ипатовского округа.

При достижении целей и решения задач будут осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение гарантированности достижения предусмотренных в программе конечных результатов.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Ипатовского округа.

Оценка действующей нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры в Минераловодском городском округе свидетельствует о ее достаточности.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры разработана в соответствии с целями и проектными решениями, заложенными в Генеральном плане Ипатовского округа на расчетный срок до 2030 года (первая очередь до 2028 года).

Внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты, а также разработка новых нормативных документов осуществляются в установленном законодательством порядке с учетом фактических потребностей, возникающих при эксплуатации, строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в округе.

Применение программно-целевого подхода, выраженного в разработке и реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа на 2020 - 2030 годы, способствует эффективному определению, приоритизации и поэтапной реализации перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на расчетный срок.

В рамках выработки и совершенствования программных мероприятий по перспективному развитию транспортной инфраструктуры в Ипатовском округе разработана Комплексная схема организации дорожного движения для автомобильных дорог Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020-2035годы, в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения", а также провести оптимизацию маршрутной сети общественного пассажирского транспорта в округе, что позволит наиболее эффективно уточнить и скорректировать перечень программных мероприятий по комплексному развитию транспортной инфраструктуры.

2.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры Ипатовского округа.

|  | Объем финансового обеспечения Программы составит 1246694,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края 968205,91 тыс. рублей в том числе: 2020 год- 47892,52 тыс. рублей 2021 год- 46313,39 тыс. рублей; 2022 год- 46000,00 тыс. рублей; 2023 год- 46000,00 тыс. рублей; 2024 год- 46000,00 тыс. рублей; 2025-2030 год- 276000,00 тыс. рублей; 2031 -2040год- 460000,00 тыс. рублей. за счет средств бюджета Ставропольского края 276841,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 147728,38 тыс. рублей 2021 год – 135754,09 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025-2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031-2040 год – 0,00 тыс. рублей. за счет средств участников Программы 1646,26 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год- 738,10 тыс. рублей; 2021 год – 920,10 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025-2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031-2040 год – 0,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

-	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Итатовского городского округа, из-за сопутствующих условий к 2025 году до 8 в год;

-	уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 2020 - 2025 годы на 0,76 %;

-	уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа на 0,05%.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения аукционов согласно техническим заданиям к муниципальным контрактам Ипатовского округа, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Ипатовского округа.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2030 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения и необходимости расширения улично-дорожной сети.

Транспортная система городского округа является элементом транспортной системы Ставропольского края, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории округа, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Представленные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Отсутствие исчерпывающего понимания возможностей федерального, краевого и местного бюджетов на весь период действия Программы не позволяет обеспечить конкретизированное планирование объемов финансирования в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления городского округа должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Ипатовского округа.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Ипатовского округа

Прогноз социально-экономического развития Ипатовского городского округа сформулирован, в том числе, исходя из нескольких основных моментов:

- монопрофильной специализации округа и возможных направлений диверсификации экономики и снижения монопрофильности;

- сложной демографической ситуации и сокращения численности населения в целом и по главным социально-демографическим группам (прежде всего трудоспособного населения);

- неравномерности пространственного развития и преобладании сельского уклада жизни в городском («де-юре») округе.

Монопрофильная специализация городского округа проявляется в приоритетном развитии сельского хозяйства и некоторых из перерабатывающих отраслей АПК. Снижение этой монопрофильности возможно за счет развития малого бизнеса, реализации возможностей государственно-частного партнерства, развития туристско-рекреационной сферы.

Итогом этих преобразований становится создание качественной среды для жизни и работы населения. Реализация генерального плана Ипатовского городского округа, направленного, в том числе и на диверсификацию экономики, прежде всего города Ипатово, основывается на создании предпосылок для социально-экономического развития округа и использования его преимуществ.

Преимущественное развитие полифункционального ядра в составе города Ипатово и прилегающих к нему (в пределах 30-минутной транспортной доступности) сельских территорий обусловлено тем фактом, что эта территория, по сути, представляет собой единый расселенческий ареал, численность населения которого, вместе с тяготеющим сельским населением составляет около 60% всего населения округа.

Таким образом, приоритетное развитие города Ипатово, а, следовательно, и всего городского округа в качестве одного из крупнейших «центров роста» округа представляется одной из ключевых идей прогноза социально-экономического развития.

Особое значение в рамках прогнозасоциально-экономического развития Ипатовского городского округа имеет возможность реализации кластерного подхода. Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определённой сфере и взаимодополняющих друг друга.

Центром кластера чаще всего бывает несколько компаний, между которыми при этом сохраняются конкурентные отношения. Концентрация соперников, их покупателей и поставщиков на относительно небольшой территории способствует росту эффективной специализации производства.  При этом кластер даёт работу и множеству мелких фирм и малых предприятий.

В настоящее время большая часть предприятий на территории городского округа находится не в самом оптимальном состоянии, что связано с применением устаревших и неэффективных технологий, глубоким структурным кризисом отраслей и низкой конкурентоспособностью большинства видов продукции.

В этой связи потенциал развития города Ипатово можно рассматривать при условии переоборудования этих площадок и модернизации производств, нацеленных на удовлетворение спроса самого городского округа, Ставропольского края и соседних регионов. Из стратегических соображений представляется разумным применить кластерный подход в выборе предназначения имеющихся площадок, чтобы добиться мультипликативного эффекта от соседства взаимосвязанных предприятий.

На первом этапе кластерного развития главная задача – улучшение инфраструктуры и устранение неблагоприятных условий, в дальнейшем необходима концентрация на устранении ограничений к развитию инноваций.

Гипотетически перспективными для социально-экономического и градостроительного развития Ипатовского городского округа представляются жилищно-строительный кластер, агропромышленный (пищевой) и туристско-рекреационный.

Ожидается, что создание и развитие жилищно-строительного кластера станет «локомотивом» развития экономики Ипатовского округа.

С одной стороны, очевидна концентрация населения Ипатовского городского округа в пределах районного центра: в Ипатово проживает более 24 тысяч человек, что составляет немногим менее 50% населения всего округа. Центростремительные тенденции в ближайшей перспективе будут преобладать. «Стягивание» населения в Ипатово приведёт к необходимости застройки, ориентированной на удовлетворение спроса на жилье разных социальных групп.

С другой стороны, город Ипатово обладает промышленными площадками для размещения предприятий по выпуску строительных материалов, на которые требуется привлечь эффективные инвестиционные проекты, способные удовлетворить потребности как планируемого к увеличению жилищного строительства, так и для реализации инвестиционных проектов в других отраслях.

Развитие жилищно-строительного кластера на территории города Ипатово позволит достичь следующих целей:

- увеличение уровня обеспеченности населения города жильём;

- увеличение объема ввода жилья, в том числе (и в первую очередь) жилья экономического класса (класс энергоэффективности «С»);

- увеличение доли малоэтажного строительства;

- осуществление инвестиционных проектов комплексной застройки территорий массового жилищного строительства.

- Для обеспечения роста объёмов жилищного строительства и развития строительной индустрии необходимо провести ряд мероприятий, в частности:

- реализация механизма упрощенного порядка предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность граждан отдельных категорий на безвозмездной основе;

- вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации на них аварийного и ветхого жилья;

- развитие и стимулирование малоэтажного жилищного строительства путём выделения земельных участков под малоэтажное индивидуальное строительство, их градостроительного оформления и обеспечения коммунальной инфраструктурой;

- предоставление субсидий на обеспечение крупных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий жилой застройки объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- безвозмездное обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

Таким образом, в городе соединятся спрос и предложение, сформируется взаимосвязь производителей и потребителей продукции данной отрасли.

Агропромышленный (пищевой) кластер также обладает значительным потенциалом для развития на территории города. В настоящее время все предприятия пищевой промышленности Ипатово можно разделить на две группы:

1) ориентированные на обеспечение потребностей не только жителей города, но и всего Ставропольского края и других регионов России (ООО «Ипатовский пивзавод», ОАО «Сыродел»);

2) предприятия, обеспечивающие в основном население города и округа (предприятия хлебопекарной, молочной, кондитерской промышленности).

Вместе с тем, ёмкость рынка и покупательная способность населения города, региона КМВ, других муниципальных районов Ставропольского края и прилегающих территорий позволяют обеспечить производство многих продовольственных товаров на территории города Ипатово. Имеющиеся в городе инвестиционные площадки могут быть оборудованы для создания маломасштабных предприятий пищевой промышленности.

Развитие пищевого кластера также обладает мультипликативным эффектом и требует в первую очередь модернизации и развития сельского хозяйства в прилегающих сельских районах.

С расширением сырьевой базы будут возникать условия для организации переработки продукции. Их деятельность будет стимулировать развитие инфраструктуры и технологии выращивания у крестьянских хозяйств, предоставив возможность бесперебойного сбыта продукции. Кроме того, транзитное транспортное положение дает возможности для развития транспортно-логистического кластера на территории города, что будет способствовать формированию не только хранения, но и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и отправке потребителям готовой продукции.

В этой отрасли логично создание небольших предприятий (мини-пекарен, пивзаводов, маслоцехов и т.п.).

Итак, развитие кластера пищевой промышленности в Ипатовском городском округе направлено на решение следующих задач:

1. Способствовать реализации программы продовольственной безопасности городского округа и Ставропольского края, обеспечить население широким ассортиментом высококачественной, экологически чистой продовольственной продукцией.

2. Производство конкурентоспособной продукции и «выход» на внешние рынки.

Особое место в прогнозе социально-экономического развития округа занимает развитие периферийно-окраинных сельских территорий. Решение этой задачи достигается за счет:

- улучшения условий жизни жителей сельских населенных пунктов, в том числе путем обеспечения устойчивого сокращения доли непригодного для проживания жилищного фонда, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;

- содействия развитию крупных и больших сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа как межмуниципальных обслуживающих центров для прилегающих сельских территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, информационно-консультационных услуг, услуг в области хранения и переработки местного сельскохозяйственного сырья и других услуг);

- повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в нормативное состояние сети региональных и местных дорог, стимулирования развития общественного транспорта;

- повышения конкурентоспособности экономики сельских территорий, являющихся в том числе перспективными агропромышленными центрами, путем продвижения уникальных локальных брендов, содействия развитию потребительской, кредитной и иных форм кооперации, фермерства, повышения доступности для малых и средних товаропроизводителей рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, поддержки развития специализированной инфраструктуры хранения сельскохозяйственной продукции, внедрения технологий и оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, содействия развитию объектов мелиорации, вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий и пашен на сельских территориях, пригодных для ведения эффективного сельского хозяйства;

- содействия диверсификации занятости и расширения поддержки инициатив населения в сфере предпринимательства, не связанного в том числе с сельским хозяйством;

- содействия развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры (транспортной, энергетической, коммунальной, объектов инженерной защиты территории) на сельских территориях и продвижения их туристских ресурсов на внутреннем (окружном и краевом) туристских рынках;

- обеспечения оптимальной доступности для населения услуг отраслей социальной сферы, не требующих узких компетенций и специализированного высокотехнологичного оборудования, и помещений, за счет применения дифференцированного подхода – на малонаселенных территориях – развитие выездных (мобильных) форм оказания услуг в сфере культуры, здравоохранения и социального обслуживания.

Таким образом, прогноз социально-экономического развития       Ипатовского городского округа подразумевает использование в его развитии преимуществ экономико-географического положения (прежде всего транспортного), формирование кластеров различной специализации с учетом существующих особенностей и тенденций развития экономики, приоритетное позиционирование города Ипатово как главного центра социально-экономического и градостроительного развития округа.

Градостроительное развитие городского округа связано с совершенствованием функционально-планировочной организации территории и определено задачами его социально-экономической динамики:

- формирование и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;

- сохранение и возрождение ценных архитектурных и природных объектов;

- определение направлений градостроительной политики и градостроительного контроля на территории округа;

- улучшение условий проживания населения, создание комфортной среды и предоставление качественного жилищно-коммунального обслуживания;

- формирование градо-экологического каркаса территории.

На территории Ипатовского округа предполагается реализация большого числа проектов по созданию (реконструкции) объектов капитального строительства. Предлагаемые к реализации инвестиционные проекты будут интегрированы в планировочную структуру городского округа.

Таким образом, на территории округа можно выделить следующие приоритеты градостроительного развития:

- разработка единых нормативов архитектурно-планировочного облика территории жилой и общественно-деловой застройки;

- создание системы новых общественных пространств различного уровня;

- сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории и формирование на его основе градо-экологического каркаса;

- оптимизация структуры и территориального распределения жилищного фонда за счет формирования новых и  освоения существующих жилых зон преимущественно малоэтажной застройки;

- развитие социальной сферы с учетом перспектив пространственно-территориального развития и демографического прогноза;

- создание единого транспортно-коммуникационного каркаса городского округа и его интеграция во внешнее транспортное пространство Ставропольского края;

- градостроительное развитие малых и средних сельских населенных пунктов с целью равномерного пространственного освоения территории округа.

Для реализации этих направлений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разработать документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов и территориальных зон;

- произвести выбор наиболее пригодных земельных участков для организации новых инвестиционных площадок;

- сформировать перечень основных инфраструктурных проектов, необходимых для развития новых комплексов и объектов различной специализации;

- внести в муниципальную программу «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» изменения, направленные на выделение приоритетов и направлений комплексного градостроительного развития городского округа;

- провести кадастровые, топографические и геодезические работы;

- обеспечить сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории и формирование на его основе градо-экологического каркаса.

Ожидаемый результат:

- увеличение зоны жилой застройки более чем на 757 га, как правило, за счет индивидуального жилищного строительства, в том числе и для льготных категорий населения округа;

- расширение функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами на 428,8 га;

- создание всех необходимых элементов социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения нужд населения в планируемой зоне малоэтажной жилой застройки, увеличенной до 514,16 га;

- расширение зоны делового, общественного и коммерческого назначения на 15,9 га, за счет нового строительства объектов социальной инфраструктуры исходя из потребности городского округа;

- расширение производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры за счет строительства производственных объектов местного и регионального значения;

- существенное расширение функциональной зоны рекреационного назначения с целью развития туристического комплекса и увеличения туристического потока;

- расширение зоны специального назначения с выделением территории под кладбища и реализации объектов местного и регионального значения;

- обеспечение устойчивого развития территории Ипатовского округа;

- упорядочение градостроительной деятельности.

3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Ипатовского округа

В основе оценки транспортного спроса лежат потребности населения Ипатовского округа в передвижении с трудовыми, культурно-бытовыми, туристическими и другими целями по видам используемого транспорта. Понимание изменений в работе транспортной инфраструктуры и прогноз динамики трансформации транспортных, пассажирских и пешеходных потоков заложены в основу разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Основными факторами роста пассажирооборота, грузооборота и транспортной подвижности населения являются достижение увеличения численности и деловой активности населения, роста реальных доходов физических и юридических лиц в Ипатовском округе.

Росту перспективного пассажирооборота способствуют также применяемые меры государственной поддержки транспортного сектора, направленные на повышение ценовой доступности транспортных услуг для населения (субсидирование специальных тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом, сезонные скидки на билеты в дальнем следовании на железнодорожном транспорте и т.п.). При этом следует отметить принципиальные изменения в транспортном поведении населения в последние годы, где имеет место тенденция к увеличению замещения массового общественного транспорта передвижениями на личных автомобилях при ежедневных поездках. Это свидетельствует об острой необходимости развития инфраструктуры общественного транспорта и повышения ее комфорта, привлекательности для пассажиров.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса Ипатовского городского округа на расчетный срок должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных населённых пунктах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- упорядочение действующей системы пассажирских перевозок.

В целях развития транспортной инфраструктуры предполагается проведение следующих мероприятий:

- дальнейшее плановое развитие транспортной инфраструктуры района;

- размещение объектов дорожного сервиса (АЗС, стоянок, мотелей, кемпингов и т.д.) в придорожных полосах автомобильных дорог.

Внешний транспорт

К основным транспортным средствам относятся подвижной состав автомобильного транспорта.

В связи с ростом благосостояния жителей городского округа в перспективе будет увеличиваться транспортная подвижность. В первую очередь, это произойдет за счет дальнейшего увеличения парка индивидуального автотранспорта, и в меньшей степени – произойдет увеличение межрайонных и внутрирайонных транспортных потоков с использованием общественного транспорта.

В проектном периоде предполагается рост парка автотранспорта на уровне 0,3-0,5% ежегодно.

С развитием сети автобусных маршрутов тесно связаны мероприятия по расширению автобусного парка. Необходимо приобретение и использование на наиболее пассажиронапряженных маршрутах автобусов средней, а не малой вместимости.

Также необходимо строительство современной автостанции в с. Тахта (с вместимостью на 50 пассажиров).

Развитие железнодорожного транспорта на проектный срок на территории Ипатовского городского округа не планируется.

На территории Ипатовского городского округа нет воздушного транспорта. Над территорией проходят коридоры воздушных авиалиний. В силу необходимости содействию ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для нужд медицинской (санитарной) авиации и прочих целей рекомендуется создание и поддержание в рабочем состоянии вертолетных площадок в следующих населенных пунктах: г. Ипатово, с. Первомайское, с. Тахта, с. Большая Джалга, с. Золотаревка, п. Большевик.

Помимо транспортной авиации в пределах Ипатовского городского округа необходимо развитие санитарной и спасательной авиации (МЧС) на базе предлагаемых к строительству и эксплуатации вертолетных площадок.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта и дорожной сети Ипатовского округа.

На территории не планируется создание платных участков автомобильных дорог муниципального значения.

В прогнозном периоде, к 2030 году, рекомендуется провести комплекс мероприятий:

1. Необходимо обеспечить:

-	подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

-к 2030 году реконструкция всех автодорог в районе, связывающих населенные пункты с населением более 4 тыс. человек до III-й и выше технических категорий.

2. Необходимо связать все населенные пункты с постоянным населением более 200 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 30 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

На всех автодорогах, по которым проходят маршруты автобусного транспорта общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания-прибытия автобусов, в первую очередь – в административном центре – городе Ипатово, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов.

3. Необходимо развитие сети АГНКС в следующих населенных пунктах: Ипатово, Бол. Джалга, Первомайское, Золотаревка, Красочный, Тахта для дальнейшего экономического развития района, удешевления стоимости транспортных услуг, а также для сокращения негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду в связи с частичным переходом на газомоторное топливо.

К 2030 году предусматривается увеличение числа станций (пунктов) технического обслуживания автомобилей (СТО, ПТО) до 7 ед.

После 2020 года при увеличении туристической активности рекомендуется создание автокемпингов (Ипатово, Бол. Джалга, Тахта, Винодельненский).

В перспективе также возможно расширение числа АЗС (до 20 шт. к 2030 г.), предлагающих широкий выбор видов топлива. В перспективе, к 2030 году, во всех населенных пунктах с населением более 1200 чел. или не далее 2 км от них должна функционировать хотя бы одна АЗС.

4. Необходимо в целях сокращения травматизма на дорогах проведение комплекса следующих мероприятий:

-	создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

-	создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 500 ед./сутки.

5. Развитие транспортной системы с учетом рекреации.

В будущем (после 2030 г.) рекомендуется создание на территории Ипатовского городского округа транспортной инфраструктуры, обеспечивающей развитие рекреационной деятельности (в т. ч. создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в следующих населенных пунктах: Тахта, Винодельненский, Ипатово, Большевик).

Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского округа позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счёт качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, позволит повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счёт проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Транспортное обслуживание Ипатовского округа предусматривается с использованием существующих автомобильных дорог, магистральных и жилых улиц и прокладной новых связей между жилыми районами, близлежащими населёнными пунктами, объектами массового тяготения.

Дополнительно необходимо реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети, исходя их требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учётом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети в период реализации Программы будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки, а также повышения качества и безопасности существующей дорожной сети.

3.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения на территории Ипатовского округа

(Таблица 11)

Прогноз уровня автомобилизации территорий Ипатовского городского округа

| Территория | Количество автомобилей на 1000 чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущая ситуация (2017 г.) | Прогноз (первая очередь 2025 г.) |
| город Ипатово | 290,4 | 306,0 |
| Большевистский | 107,5 | 117,5 |
| Винодельненский | 278,1 | 305,0 |
| Добровольно-Васильевский | 273,5 | 310,0 |
| Золотарёвский | 278,5 | 306,0 |
| Кевсалинский | 267,3 | 394,1 |
| Красочный | 243,3 | 240,0 |
| Леснодачненский | 200,0 | 250,0 |
| Лиманский | - | - |
| Мало-Барханчакский | 171,0 | 184,0 |
| Октябрьский | 146,0 | 195,0 |
| Первомайский | - | - |
| село Большая Джалга | 278,5 | 306,0 |
| село Бурукшун | 273,3 | 316,0 |
| Советскорунный | - | - |
| Тахтинский | 252,1 | 264,7 |

В связи с потенциальным развитием транспортной мобильности возможно создание в проектном периоде (к 2030 г.) дополнительных сезонных маршрутов автобусов общего пользования.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.

К основным параметрам дорожного движения относятся: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зелёный сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зелёного сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В Ипатовском округе на расчётный срок кардинальных изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2020 года до 2030 года существенно не изменится. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети, но требуется выполнение, ранее указанных в Программе мероприятий, направленных на улучшение качества технического состояния, оснащенности улично-дорожной сети и повышения уровня ее безопасности.

3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения на территории Ипатовского округа

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности (к 2030 году) с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реализация проектов организации дорожного движения (ПОДД), выполнение предписаний, выданных ГИБДД России, а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит стабилизировать уровень участия пешеходов в ДТП.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- создание современной системы (интеллектуальной транспортной системы) обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

- повышение правового состояния и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- установка необходимых технических средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков, светофоров, искусственных дорожных неровностей, пешеходных и транспортных ограждений, осветительных приборов).

Если в расчётный срок указанные мероприятия будут планомерно осуществляться с положительной динамикой, то прогноз показателей безопасности дорожного движения представляется благоприятным.

3.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения на территории Ипатовского округа

Характерные факторы транспортной инфраструктуры муниципального образования, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье населения:

- загрязнение атмосферы:

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота серы, диоксид серы   и озон) приводят к вредным проявлениям для окружающей среды и здоровья населения, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- воздействие шума:

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума, что в свою очередь влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность, и в отдельных случаях (при уровне шума выше 55 ДБ) может приводить к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

- снижение двигательной активности:

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

В период действия программы не предполагается существенных изменений структуры, маршрутов и объёмов грузовых и пассажирских перевозок.     Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения.

Следует отметить, что в целях снижения уровня негативного воздействия должны повышаться экологические требования к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является сокращение объёмов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Раздел 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Ипатовского округа и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития с выбором предлагаемого к реализации варианта

Выделяются три возможных принципиальных варианта сценариев комплексного развития транспортной инфраструктуры Ипатовского округа:

1. Жесткий модернизационный сценарий, основанный на опережающем росте инвестиций в развитие транспортного комплекса и направленный на достижение высоких (предельно возможных) значений целевых индикаторов и показателей в кратчайшие сроки. В рамках указанного варианта принимается стратегическое решение по значительному увеличению инвестиций в транспортный комплекс и реализацию конкретных транспортных проектов.

2. Умеренный модернизационный сценарий, основанный на увеличении бюджетных расходов на транспортную инфраструктуру и привлечение частных инвестиций с определенными ограничениями. В рамках этих ограничений формулируются цели и устанавливаются целевые показатели, отличающиеся от сформулированных в жестком модернизационном варианте масштабами инвестиций и принципиальными стратегическими установками.

3. Инерционный сценарий, предусматривающий сохранение всех существующих элементов текущей транспортной политики и ее регулирования.

Для различных видов транспорта оптимальной представляется реализация различных сценариев.

Автодорожной сети Ипатовского округа нужна умеренная модернизация. Особое внимание должно уделяться также темпам развития элементов территории города, расшивке узких мест транспортной сети и проблеме развития инфраструктуры общественного пассажирского транспорта.

Железнодорожный транспорт может развиваться и при реализации умеренного и инерционного сценариев с реализацией ряда жестких модернизационных инициатив.

Умеренный модернизационный вариант развития транспортной инфраструктуры в Ипатовском округе с учетом сложившихся к настоящему времени транспортных реалий представляется весьма актуальным, однако значительная часть целевых установок может стать недостижимой с учетом инвестиционных ограничений, установок на сжатые сроки реализации мероприятий и других объективных обстоятельств.

Таким образом, предлагаемый к реализации вариант основан на комплексной реализации различных сценариев развития транспортной инфраструктуры и предусматривает, что развитие происходит в соответствии с положениями Генерального плана с реализаций намеченного комплекса мероприятий строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в рамках установленных целей, целевых индикаторов и показателей, учитывающих эффективные темпы инфраструктурного развития.

Рисунок 9.

Индекс социально-экономического эффекта

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Инвестиционные проекты по проектированию при базовом сценарии развития планируются на основании мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с обозначением целевых показателей при реализации программы и необходимых финансовых затрат на реализацию мероприятий. Финансовые затраты в Программе определяются ориентировочно. Более точная оценка проводится на основании проектно-сметной документации.

Первоочередными мероприятиями являются завершение паспортизации,
кадастровый учет, оформление дорог в собственность. Также необходимыми
первоочередными задачами являются содержание дорог в надлежащем состоянии обеспечение необходимыми знаками безопасности.

5.1.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта включает проведение организационных мероприятий по безопасности дорожного движения, разработку проекта безопасности дорожного движения, строительство на территории Ипатовского округа. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования включают оборудование остановок в населенных пунктах остановочными пунктами.

Таблица 12

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  | Технико-экономические параметры |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Автомобильный транспорт (личный, грузовой, легковой) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обустройство пешеходных переходов |  | Протяженность 2000 м |  | 2020 г., 2023- 2026 гг. |  |
| 1.2 |  |  | Осуществление контроля за состоянием транспортных средств |  | Мероприятия проводятся в соответствие с требованиями Федерального Закона РФ от 01.07.2011 № 170 (ред. от 23.04.2018 г.) |  | В период действия Программы |  |
| 1.3 |  |  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, включающей проект организации дорожного движения |  | Согласно действующему законодательству |  | 2019, 2034 |  |
|  |  |  | 2. Автомобильный общественный транспорт |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Оптимизация парка подвижного состава |  | Определяются на основании |  | (не реже 1 |  |
|  |  |  | общественного транспорта в соответствии с |  | анализа пассажиропотока |  | раза в 5 лет) |  |
|  |  |  | потребностью |  | компаниями, производящими перевозку пассажиров |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Установка остановочных павильонов на автомобильных дорогах Ипатовского городского округа |  | Осуществление местных пассажироперевозок |  | До 2040 г. |  |
|  | 3. Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов |  | Ремонт и содержание |  | До 2040 г. |  |  |
|  | 4. Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения Ипатовского городского округа |  | Ремонт и содержание |  | До 2040 г. |  |  |
|  | 5. Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах «Ипатово-Советское Руно», «Ипатово-Малый Барханчак», ул. Торговая с. Кевсала |  | Проект |  | До 2040 г |  |  |

5.2.	Мероприятия по _развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Среди мероприятий по развитию транспорта общего пользования, созданию
транспортно-пересадочных узлов следует выделить мероприятия по созданию
автовокзала в с.Тахта, строительству и оборудованию остановочных карманов в населенных пунктах.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования содержат мероприятия по корректировке автобусных маршрутов. Как указано выше, на
основании исследований пассажиропотока транспортными компаниями совместно с управлением по работе с территориями не реже 1 раза в 5лет проводится оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта  корректировка маршрутов общественного транспорта.

5.3. Мероприятия по _развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по развитию легкового автотранспорта включают строительство АЗС в округе. Мероприятия планируются к реализации при наличии финансовой возможности городского округа. Так как плотность дорожно-уличной сети не увеличится, потребность в развитии инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта отсутствует.

5.4. Мероприятия по _развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на
территории Ипатовского округа планируется следующим образом:

- устройство пешеходных тротуаров с твердым покрытием в центральной части населенных пунктов городского округа;

- устройство велосипедно-пешеходных зон;

- организация велосипедных маршрутов между населенными пунктами при развитии рекреационной деятельности или росте потребности населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
передвижения являются дополнительными и могут быть реализованы при наличии финансовых возможностей.

5.5.	Мероприятия по _развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На сегодняшний день предприятия Ипатовского округа не располагают достаточным количеством коммунальной техники и механизмов для осуществления соответствующих функций, что не позволяет оперативно устранять аварийные ситуации, производить обслуживание, поддерживать уровень благоустройства на надлежащем уровне.

На территории муниципального образования функционируют МУП «ЖКХ»  Ипатовского района планируется закупка техники для
МУП «ЖКХ Ипатовского района» в объеме 1-2 единиц.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог

Мероприятия развития сети дорог в Ипатовском округе включают в себя:

- сохранение участков дорожно-уличной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- строительство дорожно-уличной сети согласно проекту генерального плана

Ипатовского округа;

- разработка проекта безопасности дорожного движения на территории округа;

- внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории округа.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

5.7. Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений городского округа учебно-
методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов
спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

- установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными
мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Ипатовского округа 
должны стать: на первом этапе (2020-2025 гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.).

На втором этапе (2025-2030 гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах;

- проектирование и создание велодорожек;

- организация парковочного пространство личного автотранспорта;

- проектирование и строительство АЗС;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих
прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе
комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАЗВИТИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в соответствии с
потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры могут включать:

- оформление бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальную собственность;

- сохранение участков дорожно-уличной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- строительство дорожно-уличной сети согласно проекту генерального плана Ипатовского округа;

- разработка и внедрение проектов организации дорожного движения на
территории городского округа;

- устройство пешеходных тротуаров с твердым покрытием в центральной части населенных пунктов округа; организация велосипедных маршрутов между и в населенных пунктах при развитии рекреационной деятельности или росте потребности населения.

6.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения планируется реализовать следующим образом:

- провести анализ по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорого общего пользования (совместно с ГИБДД);

- установить знаки безопасности согласно рекомендациям и предписаниям
ГИБДД;

- разработать и реализовать комплексную схему организации дорожного
движения, включающую в себя проект организации дорожного движения;

- оборудовать дорожно-уличную сеть необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, требования к которым содержатся в ГОСТ Р
52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Для реализации вышеперечисленных мероприятий по организации дорожного движения требуется привлечение финансовых средств. В данной Программе оценка финансовой потребности рассчитана ориентировочно и подлежит более точной оценке после разработки проектно-сметной документации на каждое из мероприятий.

6.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

ИТС — это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия  территории Российской Федерации, является
система ГЛОНАСС.

Базовый телематический модуль экстренного реагирования состоит из
навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения автомобиля и передающего устройства сотовой связи, которое обеспечивает связь автомобиля с диспетчерским центром. К телематическому модулю подключаются датчики срабатывания акселерометров, подушек безопасности и других устройств автомобиля, активирующиеся при аварии. Подобные телематические модули используются в системах мониторинга автотранспорта. Система состоит из четырех основных частей:

- Объекты мониторинга - транспортные средства.

- Телематический сервер - система обработки и хранения информации.

- Диспетчерские пункты и автоматизированные рабочие места операторов

телематических услуг, автотранспортных предприятий, дежурных частей

экстренных служб и должностных лиц.

- Сети передачи информации - сеть GSM/GPRS, интернет, спутниковая связь.

Комплекс взаимоувязанных автоматизированных систем, решающих задачи

управления дорожным движением, мониторинга и управления работой всех видов
транспорта, информирования граждан формирует основу интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Российской Федерации. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории городского округа не планируются. Система ГЛОНАСС/GPS может быть использована на автомобилях предприятий и организаций городского округа с использованием частичного функционала.

В настоящее время система ГЛОНАСС/GPS применяется в школьных автобусах, осуществляющих доставку учащихся к учебным заведениям.

Программой рекомендовано внедрение интеллектуальной транспортной системы ГЛОНАСС на автобусах общественного транспорта в целям мониторинга и упорядочения движения.

  - Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения включают в себя:

- Обустройство обочин вдоль дорог, гаражей, организацию защитных насаждений.

Мероприятие проводится Ипатовским округом за счет средств местного бюджета.

- Контроль за состоянием автотранспортных средств. Мероприятие проводится периодически органами ГИБДД.

  - Мероприятия по мониторингу и контролю за _работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспорта осуществляется путем изучения транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке и корректировки транспортной модели в случае необходимости транспортными предприятиями, обслуживающими население городского округа Феодосия. Мероприятие должно проводиться транспортными организациями при возможном участии Ипатовского округа. Мониторинг реализации Программы развития транспортной инфраструктуры должен ежегодно проводиться Управлением по работе с территориями Администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. Качество транспортного обслуживания населения и
субъектов экономической деятельности может оцениваться при проведении
социологических опросов, а также при рассмотрении жалоб на качество обслуживания.

Раздел 7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИПАТОВСКОГО ОКРУГА

7.1.	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и _реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа

Таблица 13

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 - 2030 гг. | 2031-2040 гг. |  |
| 1 | Улично-дорожная сеть Ипатовского городского округа - Содержание и ремонт 761,3 км км | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 145230,2 | 196359,0 | 179868,04 | 46000,00 | 46000,00 | х | х |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ипатовского городского округа с асфальтобетонным покрытием | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 5380,72 | 7233,41 | 7029,19 | Стоимость определяется согласно подписанных соглашений о выделении субсидии на проведение работ |  |  |  |  |
|  |  |  | КБ | 102233,59 | 137434,85 | 13355,62 |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство пешеходных переходов | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 1525,26 | 1284,26 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |
| 4 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, включающей в себя проект организации дорожного движения | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,00 |  |
| 5 | Установка и замена светофорных объектов# | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000 | 6000 | 11000 |  |
| 6 | Установка остановочных павильонов в Ипатовском городском округе | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200 | 1200 | 2200 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог Ипатовского городского округа | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 16930,08 | 21228,85 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 111000 | 203500 |  |
| 8 | Паспортизация и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 274,00 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 | 3300 |  |
| 9 | Межевание земельных участков под дороги согласно установленным нормативам | Администрация Ипатовского городского округа | МБ | 972,00 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 6000,0 | 11000,0 |  |
| 10 | Контроль ГИБДД за состоянием автотранспорта | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контроль за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ипатовского городского округа | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Контроль за состоянием транспортных средств | Собственники транспортных средств | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сохранение участков дорожно- уличной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории | Администрация Ипатовского городского округа | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностью | Организация-перевозчик | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мониторинг и контроль за работой общественного транспорта | Организация-перевозчик | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контроль за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ипатовского городского округа | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Контроль за состоянием транспортных средств | Собственники транспортных средств | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.	Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов транспортной инфраструктуры)

Таблица 14.

| Наименование показателей развития инфраструктуры | Целевой индикатор Программы | Показатель существующий | Показатель планируемый | Срок внедрения | Исполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов | объект | 8 | 27 | 2020-2024 г., 2025- 2040 гг. | Администрация Ипатовского городского округа |
| Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, включающей в себя проект организации дорожного движения | проект | 1 | корректировка | 1 раз в 5 лет | Администрация Ипатовского городского округа |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |
| Установка остановочного павильона на автомобильных дорогах Ипатовского городского округа | объект | 0 | 3 | 2020-2024 г., 2025- 2040 гг. | Администрация Ипатовского городского округа |
| Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностью. | Организационное мероприятие |  |  | На протяжении срока действия Программы | Транспортная компания - перевозчик |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |
| Осуществление контроля за состоянием транспортных средств | Организационное мероприятие постоянно ГИБДД |  |  | На протяжении срока действия Программы | ГИБДД |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |
| Устройство велосипедно-пешеходных зон | км | 0 | 4,57 | 2021 г., 2022 г., | Администрация Ипатовского городского округа |

|  |  |  |  | 2023-2026 гг., 2027-2040 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дорог общего пользования улично-дорожной сети в соответствии с документами территориального планирования | км | 0 | Определяется по мере реализации мероприятия | До 2040 г. | Администрация Ипатовского городского округа |
| Сохранение участков дорожно-уличной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории | км | 163,10 | 761,30 | 2019- 2040 гг. | Организационное мероприятие |
| Паспортизация и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 32 | 100 | 2019- 2030 гг. | Администрация Ипатовского городского округа |
| Межевание земельных участков под дороги согласно установленным нормативам |  |  |  |  |  |
| Оформление бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальную собственность | % | 0 | 100 |  |  |
| 6. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |
| Использование системы ГЛОНАСС/GPS на автомобилях предприятий и организаций | % | 30 | 100 | 2021 г, 2023- 2030 гг. | Администрация Ипатовского городского округа |
| 7. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |
| Установка и замена дорожных знаков на автодорогах | % | 56 | 100 | Ежегодно | Администрация Ипатовского городского округа |
| Контроль ГИБДД за состоянием автотранспорта | Организационное мероприятие ГИБДД |  |  | На протяжении | ГИБДД |

| Наименование показателей развития инфраструктуры | Целевой индикатор Показатель Показатель Программы существующий планируемый | Срок внедрения | Исполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ипатовского | срока действия Программы |  |
| 8. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |
| Мониторинг и контроль за работой общественного транспорта | Организационное мероприятие | 1 раз в год | Компания -перевозчик |
| Контроль за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Организационное мероприятие | На протяжении срока действия Программы | Администрация Ипатовского городского округа |

Раздел 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К
РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для
обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений на основании следующей формулы:

F = Fфакт / Fm.anx 100,

где:

F- степень соответствия достижения целей и эффективности использования
бюджетных средств, %;

Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период;

Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период.

Раздел 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ РЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ Ипатовского ОКРУГА

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения приводит к необходимости дополнительного финансирования и участия в целевых программах. При реализации документов территориального планирования требуется принятие обоснованных решений, так как только в этом случае градостроительная политика может быть признана эффективной. Разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013г.№1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов муниципальных образований. Сегодня, в соответствии со статьей8Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов (соответственно). В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ,
реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Основными
направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа
являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти Ставропольского края по
включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной
инфраструктуры Ипатовского городского округа в целевые программы Ставропольского края.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы
необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и
транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они
обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Ипатовского округа   должно
осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти:	федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Ипатовского округа является элементом транспортной
системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных
мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой
объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Феодосия, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

– Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. – 2003. – №5.

– Стратегия долгосрочного развития жилищно-строительного комплекса Ставропольского края на период 2009 -2020 годы.